$$$ Что называют совокупность технологически связанных между собой рабочих операций осуществляемой звеном (бригадой) рабочих?

$$ простых процессов

$рабочей операцией

$комплексным процессом

$приемом

$$$ Каких строительных процессов не бывает?

$$раздельные

$заготовительные

$транспортные

$подготовительные

$$$ Какой из перечисленных документов является основным, регламентирующим проектно-сметную документацию и все виды строительства?

$$СНиП

$ГОСТ

$ТУ

$СН

$$$Основной нормативный документ регламентирующий организацию строительного производства:

$$ СНиП РК 1.0303.06-2002

$ СНиП РК 1.0303.05-2004

$ СНиП РК 1.0303.03-20

$ СНиП РК 3.0301.06-87

$$$ Основной нормативный документ регламентирующий охрану труда и технику безопасности на объекте.

$$ СНиП РК 1.03.05-2004

$ СНиП РК 1.03.06-2002

$ СНиП РК 1.03.03-2001

$ СНиП РК 3.03.03-87

$$$Какая часть СHиП содержит правила производства и приемки строительных работ?

$$III

$II

$I

$IV

$$$Входной контроль это:

$$ контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т. п., а также технической документаций

$ контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и грунта

$ контроль, выполняемый в процессе производства работ

$ контроль, выполняемый в СМР

$$$Операционный контроль это:

$$ контроль, выполняемый в процессе производства работ или непосредственно после их завершения

$ контроль, выполняемый в СМР

$ контроль только технической документаций

$ контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и грунта

$$$Приемочный контроль это:

$$ контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля

$ контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и грунта

$ контроль только технической документаций

$ контроль, выполняемый в СМР

$$$Какой вид контроля за строительно-монтажными работами осуществляется непосредственно на стройплощадке?

$$операционный

$лабораторный

$входной

$ведомственный

$$$Какой из этих видов контроля не используют в строительстве?

$$выходной

$входной

$операционный

$ведомственный

$$$.Какое объединение строительных рабочих не существует?

$$корпус

$бригада

$звено

$специализированная бригада

$$$Как называют коллектив строительных рабочих, состоящий из 2-5 человек?

$$звено

$специализированная бригада

$бригада

$комплексная бригада

$$$Как называют коллектив рабочих до 25 человек, объединенных единой профессией?

$$специализированная бригада

$звено

$бригада

$комплексная бригада

$$$Как называется участок по высоте здания, в пределах которого возводится его часть?

$$ярус

$делянка

$захватка

$этаж

$$$Как называют участок, отводимый бригаде, для производства работ?

$$захватка

$делянка

$ярус

$этаж

$$$Как называют участок, отводимый звену, для производства работ?

$$делянка

$захватка

$ярус

$этаж

$$$Какой из перечисленных методов считается наиболее рациональным и эффективным при организации строительных процессов?

$$поточный

$последовательный

$параллельный

$поперечный

$$$Из чего складываются общестроительные работы?

$$совокупности простых процессов

## $подготовительных процессов

$механизированных процессов

$заготовительных процессов

$$$Какие процессы не используют в строительстве?

### $$интегрированные

$комплексные

$простые

$заготовительные

$$$Какие процессы не относятся к работам надземного цикла?

$$разработка грунта

$кровельные

$облицовочные

$столярные

$$$В состав какого документа входит технологическая карта?

$$ППР

$СНиП

$ПОС

$СН

$$$В состав какого документа входит календарный план производства работ?

$$ППР

$технологическая карта

$СН

$ПОС

$$$В состав какого документа входит календарный график производства работ?

$$ ТК

$ ППР

$СН

$ПОС

$$$В состав какого документа входит объектный стройгенплан?

$$ППР

$технологическая карта

$ПОС

$СНиП

$$$Какой из перечисленных разделов не входит в состав ППР?

$$технический регламент

$технологическая карта

$календарный план производства работ

$строй генплан

$$$Какой из перечисленных разделов не входит в состав технологической карты?

$$строй генплан

$график производства работ

$техника безопасности

$калькуляция затрат труда

$$$Какой из перечисленных разделов не входит в состав технологической карты?

$$календарный план производства работ по объекту

$график производства работ

$техника безопасности

$калькуляция затрат труда

$$$Где располагаются на СГП административно-бытовые помещения:

$$ вне зоны действия грузоподъемных и строительных машин

$ рядом с возводимым зданием

$ на определённом расстоянии от дороги

$ рядом с ограждением

$$$Какие из перечисленных определений не существует в календарном плане производства

$$стоимость работ

$объем работ

$затраты труда

$число смен

$$$Основные технико-экономические показатели при производстве работ?

$$себестоимость, трудоемкость, продолжительность

$себестоимость, производительность

$себестоимость, выработка

$себестоимость, трудоемкость

$$$Какой документ устанавливает рациональную технологию производства работ?

$$технологическая карта

$СН

$ТУ

$СНиП

$$$В каком из перечисленных документов можно найти норму времени?

$$ЕНиР

$СН

$ППР

$технологическая карта

$$$В состав, какого документа входит график движения рабочих кадров по объекту?

$$ППР

$СН

$карта трудовых процессов

$технологическая карта

$$$Какой из перечисленных видов транспорта наиболее часто используется в строительстве

$$автомобильный

$рельсовый

$водный

$воздушный

$$$ Указать наиболее используемое транспортное средство при перевозке тяжелых крупногабаритных конструкций?

$$железнодорожный транспорт

$автомобильный транспорт

$водный транспорт

$воздушный транспорт

$$$Какие эффективные и рациональные схемы автотранспортных перевозок используют в строительстве?

$$маятниковые

$спиральные

$кольцевые

$продольные

$$$Какие эффективные и рациональные схемы автотранспортных перевозок используют в строительстве?

$$челночные

$спиральные

$кольцевые

$продольные

$$$Для какого вида транспорта характерна маятниковая схема перевозок грузов?

$$автомобильный

$железнодорожный

$водный

$воздушный

$$$Для какого вида транспорта характерна челночная схема перевозок грузов?

$$автомобильный

$железнодорожный

$водный

$воздушный

$$$Основной документ, регламентирующий все виды строительства?

$$СНиП

$ТУ

$ЕНиР

$ГОСТ

$$$Количество строительной продукции, выпущенной за единицу времени, называют

$$выработкой

$трудоемкость

$себестоимость

$трудовые затраты

$$$Какой показатель является наиболее основным при вариантном проектировании строительных процессов

$$трудоемкость

$амортизационные отчисления

$коэффициент накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$Назовите способ разработки грунта, который чаще используют в строительстве?

$$механический

$гидромеханический

$взрывной

$гидравлический

$$$Какой вид земляного сооружения относят к временному?

$$котлован

$канал

$дамба

$плотина

$$$Какой вид земляного сооружения относится  к временному?

$$траншея

$дамба

$плотина

$канал

$$$ Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах?

$$рыхление грунтов

$открытый водоотлив

$водопонижение

$тампонаж

$$$Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах?

$$очистка территорий

$открытый водоотлив

$водопонижение

$тампонаж

$$$Доработка недоборов грунта до проектной отметки составляет?

$$ (0,2-0,4)м

$ 0,5м

$ 0,6м

$ 0,7м

$$$Крутизна откосов характеризуется?

$$ глубиной заложения и типом грунта

$ геометрическими размерами и размерами сооружения в плане

$ типом грунта

$ несущей способностью грунта

$$$Какой вид процесса относится к  вспомогательным при земляных работах?

$$тампонаж

$очистки территорий

$осушение территорий

$рыхление грунтов

$$$Какой вид процесса относится к вспомогательным при земляных работах?

$$открытый водоотлив

$очистки территорий

$осушение территорий

$рыхление грунтов

$$$Какой вид процесса относится к  вспомогательным при земляных работах?

$$водопонижение

$очистки территорий

$осушение территорий

$рыхление грунтов

$$$В каком из перечисленных способов используют только  насосные установки при земляных работах?

$$открытый водоотлив

$искусственное водопонижение иглофильтрами

$тампонаж

$поверхностный водоотвод

$$$ В каком из перечисленных способов используют иглофильтровые установки?

$$искусственное водопонижение

$тампонаж

$открытый водоотлив

$поверхностный водоотвод

$$$Какой способ водопонижения на глубину 4-5 м чаще применяют в песчаных грунтах?

$$водопонижение легкими иглофильтрами

$водопонижающими скважинами

$электроосмосом

$тампонаж

$$$Какой из перечисленных процессов используют при производстве земляных работ?

$$разработка гранта

$торкретирование

$ваккумирование

$гуммирование

$$$Какой из перечисленных процессов используют при производстве земляных работ?

$$обратная засыпка

$торкретирование

$ваккумирование

$гуммирование

$$$Какой из перечисленных процессов используют при производстве земляных работ?

$$уплотнение грунта

$торкретирование

$ваккумирование

$гуммирование

$$$Какой из перечисленных процессов используют при производстве земляных работ?

$$недобор грунта

$торкретирование

$ваккумирование

$гуммирование

$$$Какой из перечисленных процессов является первоначальным при производстве земляных работ

$$снятие растительного слоя

$разработка недобора грунта

$разработка грунта

$обратная засыпка

$$$Какой из перечисленных процессов является заключительным при производстве земляных работ?

$$уплотнение грунта

$обратная засыпка

$недобор грунта

$снятие растительного слоя

$$$Какой из перечисленных процессов является основным при разработке выемок?

$$разработка грунта

$недобор грунта

$снятие растительного слоя

$обратная засыпка бульдозера

$$$Какой из перечисленных процессов является основным при разработке котлована?

$$разработка грунта

$недобор грунта

$снятие растительного слоя

$обратная засыпка бульдозера

$$$Какой из перечисленных процессов является основным при разработке траншей?

$$разработка грунта

$обратная засыпка бульдозера

$снятие растительного слоя

$недобор грунта

$$$Какая из перечисленных строительных машин относится к землеройным?

$$экскаватор

$бульдозер

$скрепер

$автогрейдер

$$$Какая из перечисленных строительных машин относится к землеройно-транспортным?

$$скрепер

$экскаватор с обратной лопатой

$грейфер

$драглайн

$$$Какая из перечисленных строительных машин относится к землеройно-транспортным?

$$бульдозер

$экскаватор с обратной лопатой

$грейфер

$драглайн

$$$Какая из перечисленных строительных машин относится к землеройно-транспортным?

$$грейдер

$экскаватор с обратной лопатой

$грейфер

$драглайн

$$$Какая из перечисленных строительных машин относится к землеройно-транспортным?

$$автогрейдер

$экскаватор с обратной лопатой

$каток

$драглайн

$$$Какую проходку экскаватора используют при ширине котлована до 1,5 R (R-наибольший радиус резания)?

$$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$уширенную по зигзагу

$поперечно-лобовую

$$$Какую проходку экскаватора используют при ширине котлована 1, 5-1, 9 R (R-наибольший радиус резания)?

$$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$уширенную по зигзагу

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$боковую

$$$Какую проходку экскаватора используют при ширине котлована 2-2, 5 R (R-наибольший радиус резания)?

$$уширенную по зигзагу

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$боковую

$$$Какую проходку экскаватора используют при ширине котлована до 3,5 R (R-наибольший радиус резания)?

$$поперечно-лобовая (торцевая);

$уширенную по зигзагу

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$боковую

$$$Какую проходку экскаватора используют при ширине котлована более 3,5 R (R-наибольший радиус резания)?

$$боковую

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$поперечно-торцевую

$$$Какую проходку экскаватора не используют при разработке грунта?

$$по спирали

$боковую

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$$$Какую проходку экскаватора не используют при разработке грунта?

$$по эллипсу

$боковую

$узкую лобовую с односторонним движением автотранспорта

$нормальную лобовую с двусторонним движением автотранспорта

$$$Каким преимущественно из перечисленных способов выполняют планировку площадок бульдозерами?

$$траншейным

$спирально-кольцевому

$эллипсу

$зигзагу

$$$Каким преимущественно из перечисленных способов выполняют планировку площадок бульдозерами?

$$послойный

$спирально-кольцевому

$эллипсу

$зигзагу

$$$Какая из перечисленных схем движения скрепером используют при ограниченной длине захватки?

$$по эллипсу

$восьмерке

$спирали

$зигзагу

$$$Какая из перечисленных землеройно-транспортных машин более эффективна при планировки площадок на расстоянии 3-5 км.

$$скрепер

$авто грейдер

$бульдозер

$уплотняющие катки

$$$Какая из перечисленных землеройно-транспортных машин более эффективна при планировки площадок на расстоянии 150м.

$$ бульдозер

$авто грейдер

$ скрепер

$уплотняющие катки

$$$Какой из перечисленных способов наиболее целесообразно использовать при уплотнении грунтов с пониженной влажностью?

$$трамбование

$вибрирование

$вибротрамбование

$укатку

$$$Какие схемы размыва грунта используют с помощью гидромонитора?

$$встречным  и попутным забоем

$горизонтальным забоем

$поперечным забоем

$продольным забоем

$$$Какой из перечисленных методов бурения характеризуется высокой производительностью?

$$вращательный

$колонковый

$роторный

$вибрационный

$$$Какими машинами эффективно разрабатывать котлован глубиной до 4 м?

$$экскаватор с обратной лопатой

$экскаватор с прямой лопатой

$экскаватор-драглайн

$грейфер

$$$По величине какого из указанных объемов принимается емкость ковша экскаватора?

$$общий объем разработки грунта

$объем планировочных работ

$объем обратной засыпки

$объем недобор грунта

$$$По характеру работы сваи подразделяются:

$$на сваи-стойки

$ на деревянные

$ на круглые

$на деревометаллические

$$$По характеру работы сваи подразделяются:

$$на висячие

$ на деревянные

$ на круглые

$на деревометаллические

$$$Какие сваи чаще применяют в строительстве?

$$железобетонные

$деревянные

$металлические

$деревометаллические

$$$По материалам сваи бывают:

$$ железобетонные

$ стеклянные

$ резиновые

$пневматические

$$$По материалам сваи бывают:

$$ деревянные

$ стеклянные

$ резиновые

$пневматические

$$$По материалам сваи бывают:

$$ бетонные

$ стеклянные

$ резиновые

$пневматические

$$$По материалам сваи бывают:

$$ металлические

$ стеклянные

$ резиновые

$пневматические

$$$Какой из перечисленных способов не используют при устройстве свай?

$$электротрамбовка

$ударное погружение

$вибропогружение

$вибровдавливание

$$$Какие набивные сваи не классифицируются по технологии их возведения?

$$электротрамбованные

$буранабивные

$частотрамбованные

$камуфлетные

$$$Какую схему забивки свай используют в несвязанных грунтах?

$$рядовую

$продольную

$по зигзагу

$поперечную

$$$Какую схему забивки свай используют в связанных грунтах?

$$секционную

$продольную

$по зигзагу

$поперечную

$$$Какую схему забивки свай используют в слабосжимаемых грунтах?

$$концентрическую

$продольную

$по зигзагу

$поперечную

$$$ Для чего служат ростверк?

$$ для равномерной передачи нагрузки здания на сваи

$ для передачи нагрузки здания непосредственно на грунт

$ для связи каркаса здания

$ для усиление здания

$$$Какая из перечисленных машин является ведущим при разработке котлованов?

$$ одноковшовый экскаватор

$скрепер

$автогрейдер

$бульдозер

$$$Какой из перечисленных процессов является ведущим при разработке выемок?

$$разработка грунта

$уплотнение грунта

$недобор грунта

$рыхление грунта

$$$Какое свойство грунта является наиболее важным при их разработке

$$разрыхляемость

$сцепление грунта

$плотность грунта

$угол естественного откоса

$$$Наклонные боковые поверхности выемок и насыпей называют …

$$откосами

$угол естественного откоса

$резервами

$бермами

$$$Рабочая зона экскаватора, где находится его стоянка и разрабатываемый с этой  стоянки массив грунта называют …

$$забоем

$свободная зона

$монтажная зона

$зона передвижки

$$$Какой из перечисленных процессов является ведущим при производстве  бетонных и железобетонных  работах?

$$укладка бетонной смеси

$установка арматуры

$установка опалубки

$уход за бетонной смесью

$$$Какой из перечисленных процессов является самой трудоемкой при производстве  бетонных и железобетонных  работах?

$$ установка опалубки

$установка арматуры

$ укладка бетонной смеси

$уход за бетонной смесью

$$$Какой из перечисленных процессов является первоначальным при производстве бетонных и железобетонных работах

$$установка опалубки

$подача бетонной смеси к месту укладки

$уплотнение бетонной смеси

$уход за бетонной смесью

$$$Какой из перечисленных процессов не используют при бетонных работах

$$электротрамбование

$установка арматуры

$укладка бетонной смеси

$уплотнение бетонной смеси

$$$Какой процесс является заключительным при производстве бетонных и железобетонных работах?

$$распалубка и отделка конструкций

$укладка бетонной смеси

$вибрирование бетонной смеси

$установка арматуры

$$$Какая из перечисленных опалубок имеет наибольшую оборачиваемость.

$$металлическая

$деревянная

$пластмассовая

$фанерная

$$$Какой вид опалубки получило наибольшее распространение в монолитном домостроение?

$$разборно-переставная

$скользящая

$горизонтально-перемещающая

$блок-форма

$$$В какой опалубке производится поднятие щитов за счет системы домкратов?

$$скользящей

$горизонтально-перемещающей

$блок-форме

$подъемно-переставной

$$$Какую опалубку чаще используют при бетонировании вертикальных труб, градирен?

$$подъемно-переставную

$скользящую

$разборно-переставную

$горизонтально-перемещаемую

$$$Какую опалубку чаще используют при бетонировании столбчатых фундаментов?

$$блок-форму

$скользящую

$подъемно-переставную

$пневматическую

$$$Какую опалубку собирают с помощью нагнетания воздуха?

$$пневматическая

$туннельную

$блок-форму

$скользящую

$$$Какую опалубку не  снимают после бетонирования?

$$несъемную

$туннельную

$блок-форму

$скользящую

$$$Какая опалубка имеет П-образную форму?

$$объемно-переставная

$крупнощитовая

$блок-форма

$скользящая

$$$Какой прогрев бетонной смеси осуществляют в электромагнитном поле?

$$индукционный прогрев

$метод термоса

$электропрогрев

$инфракрасный

$$$Какое основное транспортное средство используют при доставке бетонной смеси на стройплощадку?

$$автомобильный

$трубопроводный

$воздушный

$железнодорожный

$$$Какой опалубки не бывает при делении их по материалу?

$$асбестовая

$металлическая

$деревянная

$деревометаллическая

$$$Какой опалубки не бывает при делении их по материалу?

$$ гипсокартонная

$деревянная

$деревометаллическая

$армоцементная

$$$Какой опалубки не существует по функциональному назначению?

$$вертикально- перемещающая

$разборно-переставная

$скользящая

$блок-форма

$$$Какие опалубки не существуют по функциональному назначению?

$$вибрационная

$разборно-переставная

$скользящая

$блок форма

$$$Какая опалубка остается в конструкции после бетонирования?

$$несъемная опалубка

$объемно-переставная

$пневматическая

$крупнощитовая

$$$Какую опалубку используют  при бетонировании линейных сооружений значительной протяженности?

$$горизонтально-перемещаемая   (катучая)

$объемно-переставная

$пневматическая

$крупнощитовая

$$$Какой из способов уплотнения бетонной смеси является основным?

$$вибрирование

$трамбование

$центрофугирование

$штыкование

$$$В каком из способов уплотнения бетонной смеси применяют суперпластифицирующие добавки?

$$безвибрационный

$трамбование

$вибрирование

$центрофугирование

$$$Какое вибрирование является наиболее эффективным при уплотнении бетонной смеси?

$$внутреннее

$наружное

$поверхностное

$поперечное

$$$Для чего производится вакуумирование бетонной смеси?

$$для удаления избыточного воздуха и воды

$для предохранения бетонируемой конструкции от высыхания и растрескивания;

$для увеличения прочности сцепления бетона с арматурой

$для сохранения водоцементного отношения

$$$Какие бетоноукладочные машины эффективней применять при работах нулевого цикла?

$$ленточные бетоноукладчики

$стационарные бетононасосы

$кран-бадью

$автобетононасосы

$$$Какие машины механизмы эффективней применять при бетонировании высотных зданий?

$$бетононасосы

$ленточные конвейеры

$кран-бадью

$пневмонагнетатели

$$$Каким способом ведется уплотнение бетонной смеси при устройстве полов, толщиной до 20 см?

$$виброрейкой

$ручным штыкованием

$внутренним вибратором

$вибробулавой

$$$Что такое торкретирование?

$$нанесение штукатурного слоя с помощью растворонасоса и специальной форсунки;

$уплотнение бетоносмеси ваккумирование

$обработка бетонной поверхности с помощью пескоструйного аппарата

$нанесение набрызгом под давлением на поверхность конструкции тонкого слоя раствора

$$$Какая должна быть минимальная продолжительность ухода за бетоном (в сутках), приготовленным на обычном портландцементе?

$$7

$1

$14

$28

$$$Какой является наиболее эффективный метод зимнего бетонирования конструкций с модулем поверхности меньше 6?

$$метод термоса

$электропрогрев

$индукционный

$паропрогрев

$$$Какой из перечисленных способов зимнего бетонирования применяют чаще в строительстве?

$$электропрогрев

$индукционный

$бетонирование в греющей опалубке

$лампами инфракрасного излучения

$$$Пространственная опалубочная форма, устанавливаемая по периметру стен и поднимаемую по мере её бетонирования с помощью домкратов называют…опалубкой

$$скользящей

$разборно-переставная

$катучая

$туннельная

$$$Способ нанесения на бетонную или иную поверхность тонких слоев цементно-песчаного раствора при помощи специальной установки называют:

$$торкретированием

$вакуумирование

$гуммирование

$каландрование

$$$Механическое удаление из свежеуложенной бетонной смеси свободной воды при помощи разреженного воздуха называют:

$$вакуумированием

$торкретирование

$гуммирование

$каландрование

$$$Форма для укладки бетонной смеси, которая обеспечивает заданные проектом конфигурацию, размеры и качество лицевых поверхностей бетонируемой конструкции называют:

$$опалубкой

$марка

$лузг

$обойма

$$$Какой вид процесса входит в подготовительный период при монтаже сборных конструкций?

$$укрупнительная сборка и усиление конструкций

$антикоризионная защита

$выверка и временное закрепление конструкций

$подъем и установка на проектную отметку

$$$ Указать метод монтажа зданий подъемом этажей и перекрытий в зависимости от порядка сборки элементов?

$$ярусами

$наращиванием

$подращиванием

$надвижкой

$$$ Указать метод монтажа структурных и решетчатых покрытий в зависимости от установки на проектную отметку?

$$подъем в целом виде

$укрупненными элементами

$технологическими блоками

$поэлементный монтаж

$$$ Указать метод монтажа покрытий из металлических конструкций в зависимости от укрупнения?

$$укрупненными блоками

$поэлементный

$монтаж комплексными укрупненными блоками

$технологическим узлом

$$$Какие стропы используют при строповке балок и ригелей в случае отсутствия монтажных петель?

$$универсальными стропами

$облегченными стропами

$решетами траверсами

$треугольными траверсами

$$$Какие конструкций складируются в кассетах на стройплощадке?

$$стеновые панели

$фундаментные балки

$стропильные фермы

$фундаментные блоки

$$$Какая из схем монтажа является наиболее экономичной?

$$с транспортных средств («с колес»)

$с предварительной раскладкой в зоне монтажа

$с приобъектного склада

$с конвеерной линии

$$$Какие различают направления развития  монтажного процесса в одноэтажных промзданиях?

$$продольный, поперечный

$прямой и зигзагообразный

$вертикальный и наклонный

$вертикальный и продольный

$$$Какого способа монтажа не бывает?

$$передвижной

$наращиванием

$подращиванием

$поворотом

$$$Какого способа монтажа не бывает?

$$интегрированный

$дифференцированный

$комплексный

$комбинированный

$$$Какой метод монтажа фундаментов используют в зависимости от способа наводки

$$свободный

$ограниченно-свободный

$принудительный

$координационной

$$$Указать для чего производится поперечная привязка монтажных кранов

$$для обеспечения безопасного расстояния между сооружением и краном

$для определение длины подкрановых путей

$для определений конструкций подкрановых путей

$для повышение грузоподъемности

$$$Какие технические параметры крана не определяют при его подборе?

$$грузовой момент гуська

$грузоподъемность

$высота подъема крюка

$вылет стрелы

$$$Какой технический параметр отличает башенный кран от самоходного стрелового крана?

$$ длина стрелы

$грузоподъемность

$вылет стрелы

$высота подъема крюка

$$$Какой технический параметр отличает стреловой самоходный кран от башенного крана?

$$длина стрелы

$грузоподъемность

$вылет стрелы

$высота подъема крюка

$$$Как определяется требуемая высота подъема крюка башенного крана?

$$Нтркр=h0 +hз +hэ+hс

$Нтркр=h0 +hз

$Нтркр=l0 +hз +hп

$Нтркр=h0 +Mтргр+hэ+hп

$$$Как определяется требуемый вылет крюка башенного крана?

$$

$

$

$

$$$Как определяется требуемый грузовой момент?

$$

$

$

$

$$$Как определяется требуемая высота подъема крюка для стрелового крана без гуська?

$$Нтркр=h0 +hз +hэ+hс

$Нтркр=h0 +hз +hэ+hп

$Нтркр=l0 +hз +hэ+hп

$Нтркр=h0 +Mтргр+hэ+hп

$$$Как определяется требуемый вылет крюка для стрелового крана без гуська?

$$

$

$

$

$$$Как определяется требуемая длина стрелы для стрелового крана без гуська?

$$

$

$

$

$$$Какого специального автомобильного транспорта не существует?

$$блоковоз

$балковоз

$фермовоз

$панелевоз

$$$ Каких монтажных приспособлении не существуют?

$$клямеры

$стропы

$траверсы

$захваты

$$$Какие приспособление не применяются при временном креплении колонн?

$$захваты

$групповые и одиночные кондуктора

$деревянные клинья

$одиночные кондуктора

$$$ Какой метод монтажа не используют  при возведение одноэтажных промзданий с металлическим каркасов?

$$подъемный

$комплексный

$безвыворочный;

$комбинированный

$$$Какой метод монтажа не используют  при возведение одноэтажных промзданий с железобетонным  каркасов?

$$безвыворочный

$раздельный

$комбинированный

$свободный

$$$Какой метод монтажа эффективен при установке колонн, подкрановых балок одноэтажных промзданий из железобетонного каркаса?

$$раздельный (дифференцированный)

$надвижкой

$комбинированный

$комплексный

$$$Как называется метод монтажа, где за одну проходку монтажный кран устанавливает только одноименные элементы?

$$дифференцированный (раздельный)

$комбинированный

$продольный

$комплексный

$$$ Какое из нижеперечисленных зданий имеет несущие стены?

$$крупнопанельное

$каркасно-блочные

$каркасное

$каркасно-панельное

$$$ Указать основную конструктивную схему общественных и административных зданий?

$$каркасные

$крупноблочные

$объемно-блочные

$крупнопанельные с поперечными несущими стенами

$$$ Какие здании считается высотными?

$$ 20 этажей и более

$ до 2-х этажей

$ 3-8 этажей

$ 9-16 этажей

$$$ Какие здании считается высотными?

$$ высотой 60 м и более

$ высотой до10 м

$ высотой от 27м до 50м

$ высотой до 60 м

$$$ Из каких конструкции выполняются несущие каркасы высотных зданий?

$$  из стальных, сборных и монолитных железобетонных, сборно-монолитных

## $ из стальных, деревянных

$ из деревянных

$ из стеклянных

$$$ Сборные железобетонные каркасы применяют для зданий высотой до …

$$ 30 этажей

$ 45 этажей

$ 60 этажей

$ 75 этажей

$$$ Монолитные железобетонные каркасы применяют для зданий высотой до …

$$ 45 этажей

$ 65 этажей

$ 70 этажей

$ 75 этажей

$$$ Стальные каркасы применяют для зданий …

$$ любой высотой

$ 65 этажей

$ 70 этажей

$ 75 этажей

$$$Укажите ведущий процесс при монтаже сборных конструкций:

$$установка конструкций в проектное положение

$укрупнительная сборка конструкций

$замолачивание стыков

$антикоррозионная защита стыков

$$$Укажите ведущую машину при производстве монтажных работ:

$$монтажный кран

$сварочный аппарат

$панелевоз

$балковоз

$$$ До какой высоты можно использовать передвижные башенные краны при возведение высотных зданий?

$$100м

$30м

$250м

$300м

$$$ До какой высоты можно использовать приставные башенные краны при возведение высотных зданий?

$$200м

$30м

$250м

$300м

$$$ До какой высоты можно использовать самоподъемные башенные краны при возведение высотных зданий?

$$ любой

$30м

$250м

$300м

$$$Укажите основной показатель, от чего зависит потребное количество транспортных средств

$$эксплуатационная производительность

$дальность перевозки

$вес конструкций

$грузоподъемность транспортного средства

$$$Указать, каким приспособлением целесообразнее производить временное крепление колонн многоэтажных зданий:

$$расчалками

$клямеры

$подкосами

$клиновыми вкладышами

$$$ В период строительства высотных зданий через сколько этажей организуется пожарный пост?

$$ 8-10 этажей

$ 2 этажа

$ 2-3 этажа

$ 4-7 этажей

$$$ При каких случаях запрещено выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах?

$$ при силе ветра 6 баллов и более

$ при солнечной погоде

$ при силе ветра менее 4 баллов

$ при скорости ветра 4-7  м/сек

$$$ При каких случаях запрещается монтаж вертикальных глухих (сплошных) панелей?

$$ при силе ветра 5 баллов

$ при солнечной погоде

$ при силе ветра менее 4 баллов

$ при скорости ветра 4-7  м/сек

$$$ При каких случаях запрещается монтаж вертикальных глухих (сплошных) панелей?

$$ при скорости ветра 7,5-9,8  м/сек

$ при солнечной погоде

$ при силе ветра менее 4 баллов

$ при скорости ветра 4-7  м/сек

$$$Какая операция не входит в состав ведущего процесса при монтаже строительных конструкций?

$$антикоррозионный защита стыков

$выверка и временное закрепление конструкций

$подъем конструкций

$наводка и установка конструкции на опоры

$$$Какие из этих работ является наиболее трудоемким в стесненных условиях производства:

$$ монтажно-демонтажные работы

$ герметизация стыков

$ устройство чистых полов

$ подача арматуры

$$$Какая операция не входит в состав ведущего процесса при монтаже строительных конструкций?

$$укрупнительная сборка

$выверка и временное закрепление конструкций

$наводка и установка конструкции на опоры

$подъем конструкций

$$$Какая операция не входит в состав ведущего процесса при монтаже строительных конструкций?

$$герметизация швов

$наводка и установка конструкции на опоры

$подъем конструкций

$выверка и временное закрепление конструкций

$$$Какие схемы предварительной раскладки колонн перед монтажом не существует?

$$косая

$наклонная

$центрированная

$уступами

$$$Какая минимальная проектная прочность бетона требуется при замоноличиваний колонны со стаканом фундамента?

$$не менее 70%

$не менее 60%

$не менее 50%

$не менее 40%

$$$Какой метод целесообразно использовать при монтаже металлических одноэтажных промздании?

$$комплексный

$дифференцированный

$поперечный

$продольный

$$$Какой из перечисленных способов используют при монтаже металлических колонн?

$$безвыверочный

$вертикальный

$комбинированный

$горизонтальный

$$$Какой наиболее часто применяют способ прогрева стыка железобетонных конструкций в зимнее время?

$$электропрогрев бетона

$метод замораживания

$инфракрасный способ

$индукционный

$$$Как называют наружные и внутренние ряды каменной кладки?

$$верста

$ложок

$забутка

$постель

$$$Как называют заполнение между наружными и внутренними рядами кирпичной кладки?

$$забутка

$ложок

$тычок

$постель

$$$Каких определений и понятий в каменной кладке не существуют?

$$руст

$ложок

$тычок

$постель

$$$Каких определений и понятий в каменной кладке не существуют?

$$лузг

$ложок

$тычок

$постель

$$$Какое правило разрезки заключается в том, что камни должны укладываться плоскими рядами, перпендикулярными направлению действующей нагрузки?

$$первое

$второе

$третье

$четвертое

$$$Какое правило разрезки требует членение кладки тремя взаимно перпендикулярными плоскостями?

$$второе

$первое

$третье

$четвертое

$$$Какое правило разрезки предписывает соблюдение перевязки швов для обеспечения монолитности кладки?

$$третье

$второе

$первое

$четвертое

$$$Какую систему перевязки швов чаще используют при кладке кирпичных столбов?

$$трехрядную

$однорядную

$четырехрядную

$пятирядную

$$$Какую кладку производят способом “под лопатку” и под “залив”?

$$из бутового кирпича

$из силикатного кирпича

$из глиняного кирпича

$из натуральных камней

$$$Через сколько рядов кладки выполняют поперечное армирование?

$$не более 5-и рядов

$не более 2-х рядов

$не более 7-и рядов

$не более 10-и рядов

$$$Какого способа кирпичной кладки не существует?

$$вприжим с наклоном

$вприжим

$вприсык

$вполуприсык

$$$Какого способа кирпичной кладки не существует?

$$продольный вполуприсык

$вприжим

$вприсык

$вполуприсык

$$$Какого способа кирпичной кладки не существует?

$$поперечный вполуприсык

$вприжим

$вприсык

$вполуприсык

$$$Какого способа кирпичной кладки не существует?

$$спиральный вполуприсык

$вприжим

$вприсык

$вполуприсык

$$$Горизонтальная толщина швов кладки из кирпичей и камней правильной формы должна быть:

$$ 10 мм

$ Не менее 12 и не более 15 мм

$ Не менее 14 и не более 16мм

$ Не менее 12 и не более 16 мм

$$$Вертикальная толщина швов кладки из кирпичей и камней правильной формы должна быть:

$$ 10 мм

$ Не менее 12 и не более 15 мм

$ Не менее 14 и не более 16мм

$ Не менее 12 и не более 16 мм

$$$Как называется метод монтажа, при котором, последовательность установки всех однотипных конструкции монтажным краном производится в пределах одного пролета или здания.

$$дифференцированный

$комбинированный

$комплексным

$секционный

$$$Как называется метод монтажа, при котором последовательность установки разнотипных конструкций монтажным краном производится в пределах одной или нескольких смежных ячеек здания.

$$комплексный

$интегрированный

$дифференцированный

$продольно-поперечный

$$$Наружные и внутренние ряды каменной кладки называют

$$верстой

$забудкой

$делянкой

$бермой

$$$Заполнение между наружными и внутренними рядами кирпичной кладки называют

$$забудкой

$верстой

$делянкой

$бермой

$$$Какую систему перевязки швов чаще используют при кладке кирпичных столбов?

$$трехрядную

$цепную

$однорядную

$пятирядную

$$$Какую систему перевязки швов чаще используют при кладке кирпичных столбов?

$$трехрядную

$двухрядную

$однорядную

$пятирядную

$$$Какие виды кровель не применяют в строительстве?

$$гуммированные

$рулонные

$мастичные

$стальные

$$$Какие кровли по технологии устройства являются менее трудоемкими?

$$мастичные и рулонные

$черепичные

$асбестоцементные

$из стальных листов

$$$ До какого уклона (%) рулонные кровли считаются плоскими?

$$ 2,5%

$ 3%

$ 4%

$ 5%

$$$ При каком уклоне (%) рулонные кровли считаются скатными?

$$ 2,5% - 25 %

$ 30%

$ 40%

$ 50%

$$$Какая операция не входит в состав процесса устройства рулонных кровель?

$$устройство лаг

$устройство основание и под кровлю

$устройство гидроизоляционного ковра

$устройство защитного слоя

$$$Какое количество слоев рулонного материала рекомендуют при уклоне крыши до 2, 5 %?

$$5 слоев

$4 слоя

$3 слоя

$2 слоя

$$$Какое количество слоев рулонного материала рекомендуют при уклоне крыши от 2, 5% до5 %?

$$4 слоев

$5 слоя

$3 слоя

$2 слоя

$$$Какое количество слоев рулонного материала рекомендуют при уклоне крыши от 7% до15 %?

$$3 слоя

$5 слоев

$4 слоя

$2 слоя

$$$Какое количество слоев рулонного материала рекомендуют при уклоне крыши более 15 %?

$$2 слоя

$5 слоев

$4 слоя

$3 слоя

$$$Чем наклеивают рулонную кровлю на основание?

$$битумными мастиками

$ПВА

$олифой

$силикатным клеем

$$$Чем наклеивают рулонную кровлю на основание?

$$ дегтевыми мастиками

$ПВА

$олифой

$силикатным клеем

$$$Из каких материалов оклеиваются покрытия битумными мастиками?

$$ из рубероида

$из толя

$ из толь-кожи

$из пластмассы

$$$Из каких материалов оклеиваются покрытия битумными мастиками?

$$ из пергамина

$из толя

$ из толь-кожи

$из пластмассы

$$$Из каких материалов оклеиваются покрытия дегтевыми мастиками?

$$ из толя

$из рубероида

$ из толь-кожи

$из пластмассы

$$$Из каких материалов оклеиваются покрытия дегтевыми мастиками?

$$ из толь-кожи

$из рубероида

$ из металла

$из пластмассы

$$$Какими бывают по способу применения битумные мастики?

$$ горячие

$ твердые

$ ледяные

$ плазменные

$$$Какими бывают по способу применения битумные мастики?

$$ полугорячие

$ твердые

$ ледяные

$ плазменные

$$$Какими бывают по способу применения битумные мастики?

$$ холодные

$ твердые

$ ледяные

$ плазменные

$$$Какими бывают по способу применения дегтевые мастики?

$$ горячие

$ твердые

$ ледяные

$ плазменные

$$$Какой вид процесса является первоначальным при устройстве рулонной кровли?

$$подготовка основания

$укладка теплоизоляционного слоя

$устройство гидроизоляционного ковра

$наклейка рулонного слоя

$$$Какой вид процесса является завершающим при устройстве рулонной кровли?

$$устройство защитного покрытия

$укладка теплоизоляционного слоя

$устройство гидроизоляционного ковра

$наклейка рулонного слоя

$$$Каких мастичных кровель не бывают?

$$напыляемая асбестовым порошком и жидким стеклом

$неармированные

$армированные стеклосеткой

$армированные стеклотканью

$$$Что служит основанием для кровель из штучных материалов?

$$обрешетка

$плиты покрытия

$выравнивающая стяжка

$мастичное покрытия

$$$Как укладываются кровельные штучные материалы?

$$снизу вверх рядами

$сверху вниз рядами

$по диагонали

$под углом

$$$Какими способами устраивают кровлю из асбестоцементных листов ?

$$со смещением кромок

$впритык

$пазовым

$наклонным

$$$Как между собой соединяют кровельные стальные листы?

$$фальцами

$впритык

$внахлестку

$с накладками

$$$При каком уклоне крыши (%) рекомендуется устраивать черепичную кровлю?

$$50

$20

$30

$40

$$$Каким способом устраивают черепичную кровлю?

$$пазовым

$со смещением

$внахлестку

$горизонтальным

$$$Какую гидроизоляцию не используют при производстве строительных работ?

$$обволакивающая

$окрасочная

$оклеечная

$штукатурная

$$$Какая из перечисленных гидроизоляции является наиболее стойкой?

$$оклеечная

$окрасочная

$штукатурная

$асфальтовая

$$$Какая из перечисленных гидроизоляции наносится способом торкретирования?

$$штукатурная

$асфальтовая

$окрасочная

$литая

$$$Какую теплоизоляцию устраивают из пено- и газобетона?

$$литую

$набивную

$мастичную

$комбинированную

$$$Какую теплоизоляцию не используют при строительстве трубопроводов?

$$ напыляемую

$обволакивающую

$литую

$мастичную

$$$Какую теплоизоляцию не используют в строительстве?

$$разливная

$литая

$засыпная

$обволакивающая

$$$Каких видов противокоррозионной защиты не существует?

$$обволакивание

$гуммирование

$газопламенное напыление

$металлизация

$$$Назовите способ нанесения противокоррозионной защиты состоящей из вулканизированной резины?

$$гуммирование

$газопламенное напыление

$гидрофобизация

$металлизация

$$$Назовите вид противокоррозионной защиты выполненной из штучных материалов

$$футеровка

$гуммирование

$гидрофобизация

$металлизация

$$$Какой вид штукатурки в зависимости от качества используют при строительстве жилых зданий?

$$улучшенную

$простую

$специальную

$сухую

$$$Какой вид штукатурки в зависимости от качества используют при строительстве общественных зданий?

$$высококачественную

$улучшенную

$простую

$сухую

$$$Каких названий в структуре монолитного штукатурного покрытия не существует?

$$стяжка

$накрывка

$обрызг

$грунт

$$$Как называется первый слой монолитного штукатурного покрытия?

$$обрызг

$накрывка

$грунт

$намет

$$$Как называется второй слой монолитного штукатурного покрытия?

$$грунт

$обрызг

$накрывка

$стяжка

$$$Как называется третий слой монолитного штукатурного покрытия?

$$накрывка

$стяжка

$намет

$обрызг

$$$Как называют штукатурное покрытие состоящее из обрызга и грунта ?

$$простая

$высококачественная

$улучшенная

$монолитная

$$$Как называют штукатурное покрытие состоящий из обрызга и нескольких слоев грунта и накрывки?

$$высококачественная

$декоративная

$улучшенная

$монолитная

$$$Как называют штукатурное покрытие состоящий только из обрызга, грунта и накрывки?

$$улучшенная

$высококачественная

$простая

$монолитная

$$$Как называется штукатурный слой, целью которой является образование необходимой толщины покрытия?

$$грунт

$накрывка

$стяжка

$намет

$$$Как называется штукатурный слой, целью которого является обеспечение сцепления покрытия с отделываемой поверхностью?

$$обрызг

$накрывка

$стяжка

$намет

$$$Как называется штукатурный слой, целью которой является подготовка отделываемой поверхности под окраску?

$$накрывка

$грунт

$стяжка

$намет

$$$Какую операцию не используют в процессе оштукатуривания?

$$футеровка

$провешивание поверхностей

$установка маяков

$нанесение и разравнивание штукатурного раствора

$$$В каком из перечисленных слоев штукатурки выполняют процесс затирки?

$$накрывке

$обрызге

$грунте

$намете

$$$Какую штукатурку устраивают способом выцарапывания?

$$сграффито

$акустическую

$рентгенозащитную

$терразитовую

$$$Какие растворы используют в рентгенозащитной штукатурке?

$$баритовые

$сухие растворные смеси

$известковые

$цементные

$$$Для чего используют шаблоны, рейки-порядовки при облицовочных работах?

$$для уменьшения трудоемкости работ

$для повышения акустических свойств

$для декоративности

$для снижения мокрых процессов

$$$Каким способом осуществляют облицовку из плиток?

$$по причалкам и шаблонам

$по маякам

$по маркам

$перфорацией

$$$Какой вид окрасочного состава не используют при малярных работах?

$$поливинилхлоридная

$казеиновая

$клеевая

$силикатная

$$$Какой вид окрасочного состава не используют при малярных работах?

$$силиконовая

$силикатная

$клеевая

$казеиновая

$$$Какой малярной окраске по качеству выполнения не существует?

$$формованная

$улучшенная

$простая

$высококачественная

$$$Какой из видов окрасочного состава относится к неводным?

$$эмали

$известковые

$силикатные

$водоэмульсионные

$$$Какой из видов окрасочного состава относится к неводным?

$$масляные

$известковые

$силикатные

$водоэмульсионные

$$$С какой целью используют шпаклевку при малярных работах?

$$для выравнивания окрашиваемой поверхности

$для снижения трудоемкости

$для повышения пожара безопасности

$для улучшение санитарно-гигиенических свойств

$$$Какой из перечисленных слоев пола служит для придания заданного уклона?

$$стяжка

$прослойка

$под стилающий слой

$гидроизоляция

$$$Какие полы устраивают по лагам?

$$деревянные

$ксилолитовые

$мозаичные

$бетонный

$$$Какие полы устраивают в “косую” елку?

$$паркетные

$ксилолитовые

$мозаичные

$бетонные

$$$Какие полы устраивают с прожилками?

$$бетонные

$ксилолитовые

$деревянные

$синтетические

$$$Какие полы устраивают с прожилками?

$$бетонные

$ксилолитовые

$деревянные

$синтетические

$$$Какой коэффициент учитывается при определении объемов обратной засыпки при земляных работах?

$$коэффициент остаточного разрыхления

$коэффициент первоначального разрыхления

$коэффициент откоса

$коэффициент, учитывающий влажность грунта

$$$Какой способ водопонижения рекомендуется использовать при незначительном притоке воды (менее 2 м/сут)?

$$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$водопонижающими скважинами

$эжекторный способ

$$$Какой способ рекомендуется использовать при водопонижении на глубину 4-6 м?

$$иглофильтровой способ

$открытый водоотлив

$водопонижающими скважинами

$эжекторный способ

$$$Какой способ рекомендуется использовать при  водопонижении на глубину до 20 м?

$$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$водопонижающими скважинами

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$кондуктивный

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$индуктивный

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$динамический

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$статический

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$кинематический

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа осуществляющий водопонижения не существует?

$$фильтрационный

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какого способа искусственного закрепления грунтов не существует в вспомогательных земляных  работах?

$$индуктивный

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какого способа искусственного закрепления грунтов не существует в вспомогательных земляных работах?

$$статический

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какого способа искусственного закрепления грунтов не существует в вспомогательных земляных работах?

$$кинематический

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$.Какого способа искусственного закрепления грунтов не существует в вспомогательных земляных работах?

$$фильтрационный

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какого способа искусственного закрепления грунтов не существует в вспомогательных земляных работах?

$$кондуктивный

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$фильтрационный

$эжекторный способ

$открытый водоотлив

$иглофильтровой способ

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$иглофильтровой

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$эжекторный

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$водопонижающими скважинами

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$открытый водоотлив

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относится к водопонижению грунтовых вод?

$$электроосмос

$цементация

$битумизация

$замораживание

$$$Какой из перечисленных способов относиться к искусственному закреплению грунтов при вспомогательных земляных работах?

$$химический

$иглофильтровый

$эжекторный

$электроосмос

$$$Какой из перечисленных способов относиться к искусственному закреплению грунтов при вспомогательных земляных работах?

$$цементация

$кинематический

$иглофильтровый

$эжекторный

$$$Какой из перечисленных способов относиться к искусственному закреплению грунтов при вспомогательных земляных работах?

$$битумизация

$кинематический

$иглофильтровый

$эжекторный

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит продолжительность выполнения работ?

$$трудоемкость

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит продолжительность выполнения работ?

$$число смен

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$себестоимость работ

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит продолжительность выполнения работ?

$$число рабочих

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит продолжительность выполнения работ?

$$эксплуатационная производительность машины

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого  из перечисленных показателя непосредственно зависит продолжительность выполнения работ?

$$объема работ

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов;

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит трудоемкость выполнения работ?

$$продолжительность работ звена

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит трудоемкость выполнения работ?

$$число рабочих звена

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит трудоемкость выполнения работ?

$$объем выполняемых работ

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$От какого из перечисленных показателя непосредственно зависит трудоемкость выполнения работ?

$$норма времени

$стоимость материалов

$коэффициента накладных расходов

$удельные капитальные вложения

$$$Какой из перечисленных способов доставки бетонной смеси в блок бетонировании на объекте не существует?

$$эжекторами

$кран-бадья

$бетононасосами

$конвейерами

$$$Какой из перечисленных способов доставки бетонной смеси в блок бетонировании на объекте не существует?

$$иглофильтрами

$кран-бадья

$бетононасосами

$конвейерами

$$$Какой из перечисленных способов доставки бетонной смеси в блок бетонировании на объекте не существует?

$$гидромониторами

$кран-бадья

$бетононасосами

$конвейерами

$$$Какой из перечисленных способов существует по доставке бетонной смеси в блок бетонировании на объекте?

$$кран-бадья

$гидромониторами

$эжекторами

$иглофильтрами

$$$Какой из перечисленных способов существует по доставке бетонной смеси в блок бетонировании на объекте?

$$бетононасосами

$гидромониторами

$эжекторами

$иглофильтрами

$$$Какой из перечисленных способов существует по доставке бетонной смеси в блок бетонировании на объекте?

$$пневмонагнетателями

$гидромониторами

$эжекторами

$иглофильтрами

$$$Какой из перечисленных способов существует по доставке бетонной смеси в блок бетонировании на объекте?

$$ленточными конвейерами

$гидромониторами

$эжекторами

$иглофильтрами

$$$Каких из перечисленных специальных методов  бетонирования не существует?

$$вакуумирование

$штыкование

$центрофугирование

$трамбование

$$$Каких из перечисленных специальных методов  бетонирования не существует?

$$торкретирование

$штыкование

$центрофугирование

$трамбование

$$$Каких из перечисленных специальных методов бетонирования не существует?

$$подводное бетонирование

$штыкование

$центрофугирование

$трамбование

$$$Каких из перечисленных специальных методов бетонирования не существует?

$$вертикально перемещаемой трубы

$штыкование

$центрофугирование

$трамбование

$$$Каких из перечисленных специальных методов  бетонирования не существует ?

$$восходящего раствора

$штыкование

$центрофугирование

$трамбование

$$$.При возведении стен в разборно-переставной опалубке смесь укладывают участками не более?

$$3 м

$2 м

$4 м

$4, 5 м

$$$По какому из перечисленных показателей оценивают эффективность подбора комплекта машин при производстве работ?

$$приведенные удельные затраты

$удельные капитальные вложения

$себестоимость работ

$годовые амортизационные отчисления

$$$По какому из перечисленных показателей оценивают эффективность подбора комплекта машин при производстве работ?

$$приведенные удельные затраты

$удельные капитальные вложения

$себестоимость работ

$по уровню комплексной механизации

$$$Гидроизоляцию, выполняемую путем нанесения на изолируемую поверхность тонких слоев битума, пека, мастик называют:

$$окрасочная

$оклеенная

$штукатурная

$литая

$$$Слой искусственного камня на поверхности строительных конструкций, служащий для их отделки и в ряде случаев выполняющий специальные функции называют:

$$штукатуркой

$раствором

$полимербетоном

$бетонополимером

$$$ По качеству исполнения обычную штукатурку делят простую, улучшенную и …

$$высококачественную

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ По качеству исполнения обычную штукатурку делят простую, высококачественную и …

$$улучшенную

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ По качеству исполнения обычную штукатурку делят улучшенную, высококачественную и …

$$простую

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ По качеству исполнения покраску малярными составами делят улучшенную, высококачественную и …

$$простую

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ По качеству исполнения покраску малярными составами делят простую, высококачественную и …

$$улучшенную

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ По качеству исполнения покраску малярными составами делят простую, улучшенную и …

$$высококачественную

$специальную

$декоративную

$сложную

$$$ Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах?

$$геодезическую разбивку сооружения временные крепления

$временные крепление стенок выемки

$открытый водоотлив

$водопонижение

$$$Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах?

$$снятие плодородного слоя почвы

$водопонижение

$открытый водоотлив

$временные крепление стенок выемки

$$$Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах?

$$рекультивации земель

$открытый водоотлив

$водопонижение

$временные крепление стенок выемки

$$$ Какие способы существуют для придания грунту водонепроницаемость и монолитность.

$$цементация

$открытый водоотлив

$электронасосом

$водопонижающими скважинами

$$$ Какие способы существуют для придания грунту водопроницаемость и монолитность.

$$глинизация

$открытый водоотлив

$электронасосом

$водопонижающими скважинами

$$$ Какие способы существуют для придания грунту водонепроницаемость и монолитность.

$$битумизация

$открытый водоотлив

$электронасосом

$водопонижающими скважинами

$$$ Каким преимущественно из перечисленных способов выполняют планировку площадок бульдозерами?

$$последовательность резания

$спирально-кольцевому

$эллипсу

$зигзагу

$$$ Какая из перечисленных эффективных схем движения используются при планировке площадок скрепером?

$$проходка через полосу

$эллипсу

$восьмерке

$спирали

$$$ Какая из перечисленных эффективных схем движения используются при планировке площадок скрепером?

$$ребристо-шахматная проходка

$эллипсу

$восьмерке

$спирали

$$$ Какая рациональная схема движения используются при  ограниченной длине захваток при планировке площадок скрепами?

$$по эллипсу

$восьмерке

$зигзагу

$спирали

$$$ Какая рациональная схема движения используются при  большой длине фронта  работ  при планировке площадок скрепами?

$$по восьмерке

$по эллипсу

$зигзагу

$спирали

$$$ Какая рациональная схема движения скреперов используются при  возведении низких  насыпей, когда не требуется большие объемы работ по устройству съездов?

$$по спирали

$по эллипсу

$по зигзагу

$по восьмерке

$$$ Какая схема движения скреперов используются при  концентрированном перемещении грунтовых масс и большем удалении их друг от друга?

$$челночная

$по эллипсу

$зигзагу

$спирали

$$$ При устройстве насыпной из грунтов, доставляемых автосамосвалами, на какие карты разбивают площадку при планировочных работах?

$$на первый грунт -разгружают

$транспортируют

$разравнивают

$уплотняют

$$$ При устройстве насыпной из грунтов, доставляемых автосамосвалами, на какие карты разбивают площадку при планировочных работах?

$$на второй грунт -разравнивают

$транспортируют

$разравнивают

$уплотняют

$$$ При устройстве насыпной из грунтов, доставляемых автосамосвалами на какие карты разбивают площадку при планировочных работах?

$$на третьей -уплотняют

$транспортируют

$разравнивают

$уплотняют

$$$Какой из перечисленных способов не используют при закрытой проходки?

$$гидромониторный

$щитовая проходка

$способ придавливания

$способ прокола

$$$ Какой из перечисленных способов не используют при закрытой проходки?

$$земснарядный

$щитовая проходка

$способ придавливания

$способ прокола

$$$ Какой из перечисленных способов не используется при механическом бурении грунта?

$$гидромонитором

$вращательный способ

$шнековое бурение

$колонковое бурение

$$$Какой из перечисленных способов  используются при механическом бурении грунта?

$$Все перечисленные вместо взятых

$вращательный  способ

$шнековое бурение

$колонковое  бурение