Дисциплина «Строительные конструкции 1» для студентов специальности Стр, ПСМИиК, ЭиМ.

Разработчики: Базаров Р.Б., Ажгалиева Б.А.

$$$ 1 Сущность железобетона?

$$ железобетон состоит из бетона и стальной арматуры, рационально расположенный в конструкциях для восприятия растягивающих, а в ряде случаев и сжимающих усилий;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной произвольно по сечению элемента;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенный только в сжатых зонах элемента;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной по центру тяжести сечения элемента.

$$$ 2 Факторы, обеспечивающие совместную работу бетона и арматуры?

$$ близкие по значению коэффициенты линейного расширения, сцепления арматуры с бетоном, защита арматуры от коррозии и других внешних воздействий;

$ усадка и ползучесть бетона, сцепление бетона с арматурой, защита арматуры от механических воздействии;

$ применение арматуры периодического профиля, обжатие арматуры вследствие усадки, одинаковые коэффициенты линейного расширения;

$ защита арматуры от внешних воздействий (коррозия, высокая температура, механические), высокая прочность бетона на сжатие, низкая прочность бетона на растяжение.

$$$ 3. Как зависит прочность бетона от времени?

$$ при благоприятных условиях прочность бетона возрастает;

$ возрастает независимо от условий;

$ прочность бетона уменьшается;

$ прочность бетона не меняется с течением времени.

$$$ 4 Влияние на прочность бетона вида напряженного состояния?

$$ прочность бетона при сжатии больше чем при растяжении;

$ прочность бетона при растяжении больше чем при сжатии;

$ прочность бетона одинакова как при сжатии, так и при растяжении;

$ прочность бетона одинакова только для плотных бетонов.

$$$ 5 Что называется классом бетона по прочности?

$$ временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм., испытанных через 28 суток хранения при температуре 20  20 С с учетом статистической изменчивости;

$ временное сопротивление на осевое сжатие бетонных призм в возрасте 28 суток;

$ среднее значение временного сопротивления бетона сжатию при испытании стандартных кубов;

$ временное сопротивление на осевое растяжение образцов в возрасте 28 суток с учетом статистической изменчивости.

$$$ 6 Что такое усадка бетона?

$$ уменьшение объема бетона при твердении в воздушной среде;

$ уменьшение объема при твердении в воде;

$ уменьшение объема при действии высоких температур;

$ увеличение объема при твердении в воде.

$$$ 7 Что называется ползучестью бетона?

$$ нарастание неупругих деформаций с течением времени при постоянных напряжениях;

$ уменьшение деформации загруженного образца с течением времени;

$ рост упругих деформаций под влиянием длительно действующей нагрузки;

$ увеличение деформации под нагрузкой с течением времени.

$$$ 8 Предел текучести стали?

$$ напряжение, при котором деформации увеличиваются без изменения нагрузки;

$ напряжение, до которого материал работает упруго;

$ напряжение, при котором остаточные деформации составляют 0,02%;

$ напряжение, при котором происходит разрыв элемента.

$$$ 9 Чем отличается призменная прочность от кубиковой?

$$ меньше;

$ равны;

$ больше;

$ равна, если высота призмы в 2 раза больше высоты куба.

$$$ 10 Чем отличается прочность бетона при растяжении от прочности бетона при сжатии?

$$ меньше;

$ больше;

$ равны;

$ меньше, только для легких бетонов.

$$$ 11 К какому классу относится гладкая арматура?

$$ А-I;

$ A-II;

$ A-III;

$ A-IV.

$$$ 12 По каким признакам классифицируется арматура?

$$ по прочности и деформативности;

$ по химическому составу;

$ по деформативности;

$ по прочности.

$$$ 13 Укажите класс горячекатаной арматуры периодического профиля?

$$ А- II  А-VI;

$ А- I;

$ Вр- I;

$ Вр- II.

$$$ 14 Укажите класс холоднотянутой проволочной арматуры периодического профиля?

$$ Вр-I, Вр- II ;

$ А- III,  А-IV;

$ A-I, A- II;

$ В- II.

$$$ 15 Укажите класс холоднотянутой арматуры гладкого профиля?

$$ В-II;

$ Ат-1V, Ат-V;

$ Вр-1, Вр-П;

$ A-I, А-Ш.

$$$ 16 С какой целью на поверхности арматуры создается различного вида профиль (выступы, неровности и т.д.)?

$$ для улучшения сцепления арматуры с бетоном;

$ для повышения прочностных свойств;

$ для экономии;

$ для улучшения свариваемости.

$$$ 17 Назначение толщины защитного слоя.

$$ обеспечить совместную работу  арматуры с бетоном, защитить арматуру от коррозии, высоких температур, механических повреждений;

$ защитить арматуру от коррозии;

$ защитить арматуру от механических повреждений;

$ защитить арматуру от резкого изменения температуры.

$$$ 18 Цель создания предварительно-напряженного железобетона?

$$ повысить трещиностойкость и жесткость, обеспечить применение высокопрочной арматуры;

$ повысить несущую способность элемента;

$ повысить трещиностойкость и уменьшить деформации от усадки;

$ повысить прочность бетона.

$$$ 19 Чем характеризуется конец первой стадии напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ напряжения в бетоне растянутой зоны достигло предела прочности (Rbt), в сжатой зоне b Rb, эпюра линейна;

$ напряжения в бетоне сжатой и растянутой зон меняются по линейному закону (эпюры треугольные);

$ напряжения в бетоне сжатой зоны b Rb, в растянутой зоне появились трещины;

$ напряжение в бетоне сжатой зоны равны предельным (b = Rb) в растянутой зоне равны пределу прочности (bt = Rbt,).

$$$ 20 Чем характеризуется вторая стадия напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ в растянутой зоне бетона появились трещины. В сечениях с трещинами усилие в растянутой зоне воспринимается арматурой. (s - Rs) Напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных     (b < Rb), эпюра криволинейна;

$) напряжения в бетоне сжатой и растянутой зон меньше предельных, эпюра напряжений в растянутой зоне криволинейна;

$ напряжения в бетоне сжатой и растянутой зон меньше предельных, эпюры линейные;

$ напряжения в растянутой арматуре в сечении с трещиной достигли предельных значений (s = Rs), напряжения в бетоне сжатой зоны равны пределу прочности (b = Rb), эпюра линейна.

$$$ 21 Какая из трех стадии напряженно-деформированного состояния используются при расчете прочности?

$$ третья;

$ вторая;

$ первая;

$ I-а.

$$$ 22 Чем характеризуется третья стадия напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ напряжения в бетоне сжатой зоны равны предельным (b = Rb), эпюра напряжений криволинейна, напряжение в арматуре растянутой зоны достигло физического или условного предела текучести;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных (b < Rb), эпюра линейна, напряжение в арматуре растянутой зоны меньше предела текучести;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных (b < Rb), эпюра криволинейна, напряжение в арматуре растянутой зоны равно пределу текучести.

$$$ 23 Основные способы создания предварительного напряжения в арматуре?

$$ механический, электротермомеханический, электротермический;

$ электротермический, электротермомеханический;

$ электротермомеханический, механический;

$ механический, электротермический.

$$$ 24 Способы создания преднапряженного железобетона?

$$ натяжением арматуры на упоры и на бетон;

$ натяжением арматуры на бетон ранее изготовленной конструкции;

$ натяжением арматуры на упоры с последующим бетонированием;

$ натяжением арматуры с помощью навивочных машин.

$$$ 25 Как меняется напряженное состояние арматуры в преднапряженных конструкциях с течением времени?

$$ уменьшается;

$ не меняется;

$ увеличивается;

$ изменение зависит от начальной величины напряжений.

$$$ 26 Какие потери напряжения в арматуре происходят до и во время обжатия бетона при натяжении на бетон?

$$ σ3+σ4;

$ σ1+σ2+σ3+σ4;

$ σ5+σ6;

$ σ1+σ3+σ4.

$$$ 27 Какие потери напряжения в арматуре происходит после обжатия бетона при натяжении на упоры?

$$ σ8+σ9;

$ σ6+σ7+σ8+σ9;

$ σ6+σ7;

$ σ7+σ8+σ9.

$$$ 28 Какие потери напряжения в арматуре происходят до и во время обжатия бетона при натяжении на упоры?

$$ σ1+σ2+σ3+σ4+σ5+σ6;

$ σ1+σ3+σ6;

$ σ2+σ3+σ4;

$ σ1+σ2+σ3.

$$$ 29 Какие потери напряжения в арматуре происходят после обжатия бетона при натяжении на бетон?

$$ σ7+σ8+σ9+σ10+σ11;

$ σ8+σ9;

$ s7+s8+s9;

$ σ7+σ9.

$$$ 30 Цель расчете по предельным состояниям первой группы?

$$ предотвратить любое (хрупкое, вязкое, усталостное) разрушение, потерю устойчивости формы и положения;

$ предотвратить чрезмерное развитие деформаций и перемещений;

$ предотвратить потерю устойчивости формы или положения;

$ предотвратить хрупкое разрушение.

$$$ 31 Цель расчета по предельным состояниям второй группы?

$$ предотвратить образование чрезмерного раскрытия трещин, чрезмерных перемещений;

$ предотвратить разрушение конструкции от любых внешних воздействий;

$ предотвратить чрезмерное развитие перемещений;

$ предотвратить потерю устойчивости формы и положения.

$$$ 32 Классификация нагрузок?

$$ постоянные и временные;

$ постоянные и длительные;

$ длительные и кратковременные;

$ постоянные, временные и особые.

$$$ 33 Классификация временных нагрузок?

$$ длительные, кратковременные и особые;

$ постоянные и длительные;

$ постоянные, временные и особые;

$ длительные и кратковременные.

$$$ 34 Какая из трех стадий напряженно-деформированного состояния используется при расчете по образованию трещин?

$$ первая;

$ вторая;

$ третья;

$ I-а.

$$$ 35 Какая из трех стадии напряженно-деформированного состояния используется при расчете по раскрытию трещин и деформациям?

$$ вторая;

$ первая;

$ третья;

$ I-а.

$$$ 36  С какой  целью вводятся коэффициенты надежности по нагрузке?

$$ для учета изменчивости нагрузок;

$ для учета характера воздействия нагрузок на сооружение;

$ для учета величины нагрузок;

$  для определения класса нагрузок.

$$$ 37  Каковы возможные изменения коэффициента надежности по нагрузке f?

$$ может быть больше единицы, может быть меньше единицы;

$ меньше единицы;

$ равен единице;

$ больше единицы.

$$$ 38 Расчетные нагрузки?

$$ устанавливаются умножением нормативной нагрузки на коэффициент надежности g = gnf;

$ устанавливаются по номинальным значениям;

$ устанавливаются нормами с заданной вероятностью их превышения;

$ устанавливаются делением нормативной нагрузки на коэффициент надежности g=gngf;

$$$ 39  Как подразделяются временные нагрузки?

$$ длительные, кратковременные и особые;

$ кратковременные и особые;

$ длительные и особые;

$ кратковременные и длительные.

$$$ 40  Какие нагрузки входят в основные сочетания?

$$ постоянные, длительные и кратковременные;

$ постоянные и кратковременные;

$ постоянные и длительные;

$ постоянные.

$$$ 41  Какие нагрузки включают в особые сочетания?

$$ постоянные, длительные и возможные кратковременные и одна из особых;

$ длительные и возможные кратковременные;

$ постоянные и кратковременные;

$ кратковременные и особые.

$$$ 42 При расчете по какой группе предельных состояний расчетное сопротивление принимается равным нормативному?

$$ по второй группе предельных состояний;

$  по первой группе предельных состояний;

$  при расчете по прочности;

$  при расчете по деформациям.

$$$ 43 Для чего вводится граничная высота сжатой зоны при изгибе?

$$ для выяснения по какому состоянию работает сечение (по случаю I, или по случаю II третьей стадии);

$ для обеспечения прочности элемента по сжатой зоне;

$   для обеспечения прочности элемента по растянутой зоне;

$  для обеспечения прочности элемента по обеим зонам.

$$$ 44 Назначение поперечной арматуры в изгибаемых элементах?

$$ для восприятия главных растягивающих напряжений в наклонных сечениях;

$   для восприятия главных сжимающих напряжений в наклонных сечениях;

$  для восприятия касательных напряжений;

$   для восприятия растягивающих напряжений в нормальных сечениях.

$$$ 45 Назначение продольной арматуры в изгибаемых элементах?

$$ для восприятия в основном растягивающих напряжений и в некоторых случаях сжимающих в нормальных сечениях;

$ для восприятия сжимающих напряжений в наклонных сечениях;

$  для восприятия главных растягивающих напряжений в наклонных сечениях;

$  для восприятия касательных напряжений.

$$$ 46  В каких случаях прибегают к установке двойной арматуре?

$$ недостаточная прочность бетона сжатой зоны;

$  недостаточная прочность бетона растянутой зоны;

$ недостаточная прочность растянутой арматуры;

$  недостаточная площадь растянутой арматуры.

$$$ 47 Какое из условий прочности при изгибе для прямоугольного сечения правильно при x≤xR?

$$ M≤Rbbxh0−0,5x;

$  M>Rbbxh0−0,5x;

$  M≥Rbbxh0−0,5x;

$  M=σbbxh0−0,5x.

$$$ 48  Каковы конструктивные требования, обеспечивающие прочность наклонного сечения по изгибающему моменту?

$$ вся продольная растянутая арматура доводится до опор и обеспечивается ее надежная анкеровка;

$  часть продольной растянутой арматуры доводится до опор и обеспечивается ее надежная анкеровка;

$ вся продольная растянутая арматура доводится до опор;

$  часть продольной арматуры доводится до опор, дополнительно ставится поперечная арматура.

$$$ 49 По какому из условий обеспечивается прочность наклонного сечения на действие изгибающего момента?

$$ M≤Ms+Msw+Ms.ins;

$  M≤Mb+Ms;

$  M≤Msw+Ms.inc;

$  M≥Ms+Msw;

$$$ 50 По какому из условий обеспечивается прочность наклонного сечения на действие поперечной силы?

$$ Q≤Qb+Qsw+Qs.inc;

$  Q≥Qb+Qsw;

$  Q≤Qb.min+Qsw;

$  Q≥Qb+Qsw+Qs.inc;

$$$ 51 Причины, вызывающие образование наклонных трещин?

$$ главные растягивающие напряжения;

$   напряжения, действующие перпендикулярно оси стержня (у);

$  напряжения, действующие по направлению осей х и у;

$  напряжения, действующие вдоль оси стержня (х).

$$$ 52 Укажите правильную зависимость при определении коэффициента армирования изгибаемых элементов.

$$ μ=Asb⋅h0;

$ μ=Asb⋅h0⋅100%;

$ μ=Asb⋅h;

$ μ=Abb⋅h;

$$$ 53 Для каких конструкций назначается марка бетона по морозостойкости?

$$ подвергающихся в увлажненном состоянии действию попеременного замораживания и оттаивания;

$ к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости;

$ для всех;

$ к которым предъявляются требования теплоизоляции.

$$$ 54 Для каких конструкций назначается марка бетона по водонепроницаемости?

$$ к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости;

$ подвергающихся в увлажненном состоянии действию поперечного замораживания и оттаивания;

$ к которым предъявляются требования теплоизоляции;

$ для самонапрягающихся конструкций.

$$$ 55 Для каких конструкций в проекте указывается класс бетона по прочности на осевое сжатие В?

$$ для всех;

$ подвергающихся в увлажненном состоянии действию попеременного замораживания и     оттаивания;

$ к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости;

$ к которым предъявляются требования теплоизоляции.

$$$ 56  В каких случаях назначается класс бетона по прочности на осевое растяжение?

$$  когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве;

$ для всех;

$ к которым предъявляются требования теплоизоляции;

$ к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости.

$$$ 57 Расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов, отогнутых стержней) снижается по сравнению с Rs независимо от вида и класса арматуры на коэффициент условий работы, равный

$$ 0.8

$ 0.9

$ 0.85

$ 0.95

$$$ 58  Когда в изгибаемом элементе возникают наклонные трещины вблизи опор?

$$ σmt≥Rbt

$    σmc≥Rb

$    σmt≥γb4Rbt,ser

$    σs≻R

$$$ 59 Для обеспечения прочности железобетонного элемента по наклонной сжатой полосе между наклонными трещинами должно выполнятся условие

$$   Q≤0,3ϕω1ϕb1Rbh0

$     Q≤Qb+Qsω+Qs,inc

$     Q≤Mbc+qsωc0

$      Q=Qmax−qc

$$$ 60 Расчет прочности железобетонных элементов по наклонной трещине на действие поперечной силы производится по формуле

$$   Q≤Qb+Qsω+Qs,inc

$    Q≤Mbc+qsωc0

$   Q≤0,3ϕω1ϕb1Rbh0

$   Q=Qmax−qc

$$$ 61 Наиболее рациональной формой поперечного сечениях изгибаемых предварительно напряженных элементов является

$$ квадратная

$ прямоугольная

$ двутавровая

$ трапециевидная

$$$ 62 Определение железобетона?

$$ железобетон состоит из бетона и стальной арматуры, рационально расположенный в конструкциях для восприятия растягивающих, а в ряде случаев и сжимающих усилий;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной произвольно по сечению элемента;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенный только в сжатых зонах элемента;

$ железобетон состоит из бетона и арматуры, расположенной по центру тяжести сечения элемента.

$$$ 63  Как обеспечивается совместная работа бетона и арматуры?

$$ близкие по значению коэффициенты линейного расширения, сцепления арматуры с бетоном, защита арматуры от коррозии и других внешних воздействий;

$ усадка и ползучесть бетона, сцепление бетона с арматурой, защита арматуры от механических воздействий;

$ применение арматуры периодического профиля, обжатие арматуры вследствие усадки, одинаковые коэффициенты линейного расширения;

$ защита арматуры от внешних воздействий (коррозия, высокая температура, механические), высокая прочность бетона на сжатие, низкая прочность бетона на растяжение.

$$$ 64  Класс бетона по прочности?

$$ временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм., испытанных через 28 суток хранения при температуре 20  20 С с учетом статистической изменчивости;

$ временное сопротивление на осевое сжатие бетонных призм в возрасте 28 суток;

$ среднее значение временного сопротивления бетона сжатию при испытании стандартных кубов;

$ временное сопротивление на осевое растяжение образцов в возрасте 28 суток с учетом статистической изменчивости.

$$$ 65  Классификация арматуры?

$$ по прочности и деформативности;

$ по химическому составу;

$ по деформативности;

$ по прочности.

$$$ 66 Укажите класс гладкой арматуры?

$$ А-I;

$ A-II;

$ A-III;

$ A-IV.

$$$ 67 Охарактеризуйте конец первой стадии напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ напряжения в бетоне растянутой зоны достигло предела прочности (Rbt), в сжатой зоне b Rb, эпюра линейна;

$ напряжения в бетоне сжатой и растянутой зон меняются по линейному закону (эпюры треугольные);

$ напряжения в бетоне сжатой зоны b Rb, в растянутой зоне появились трещины;

$ напряжение в бетоне сжатой зоны равны предельным (b = Rb) в растянутой зоне равны пределу прочности (bt = Rbt,).

$$$ 68 Для чего создаются различные профили на поверхности арматуры (выступы, неровности и т.д.)?

$$ для улучшения сцепления арматуры с бетоном;

$ для повышения прочностных свойств;

$ для улучшения деформативных свойств;

$ для улучшения свариваемости.

$$$ 69 Охарактеризуйте третью стадию напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ напряжения в бетоне сжатой зоны равны предельным (b = Rb), эпюра напряжений криволинейна, напряжение в арматуре растянутой зоны достигло физического или условного предела текучести;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных (b < Rb), эпюра линейна, напряжение в арматуре растянутой зоны меньше предела текучести;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных;

$ напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных (b < Rb), эпюра криволинейна, напряжение в арматуре растянутой зоны равно пределу текучести.

$$$ 70 Охарактеризуйте вторую стадию напряженно-деформированного состояния при изгибе?

$$ в растянутой зоне бетона появились трещины. В сечениях с трещинами усилие в растянутой зоне воспринимается арматурой. (s - Rs) Напряжения в бетоне сжатой зоны меньше предельных     (b < Rb), эпюра криволинейна;

$ напряжения в бетоне сжатой и растянутой зонах меньше предельных, эпюра напряжений в растянутой зоне криволинейна;

$ напряжения в бетоне сжатой и растянутой зон меньше предельных, эпюры линейные;

$ напряжения в растянутой арматуре в сечении с трещиной достигли предельных значений (s = Rs), напряжения в бетоне сжатой зоны равны пределу прочности (b = Rb), эпюра линейна.

$$$ 71 Укажите стадию напряженно-деформированного состояния, которая используется при расчете прочности?

$$ третья;

$ вторая;

$ первая;

$ I-а.

$$$ 72 Укажите способы  натяжение арматуры на бетон?

$$ механический;

$ электротермический, электротермомеханический;

$ электротермомеханический, механический;

$ механический, электротермомеханический, электротермический.

$$$ 73 Укажите способы  натяжение арматуры на упоры?

$$ механические, электротермические, электротермомеханические;

$ электротермические;

$ электротермомеханические;

$ электрические.

$$$ 74. Укажите стадию напряженно-деформированного состояния, которая используется при расчете по образованию трещин?

$$ первая;

$ вторая;

$ третья;

$ I-а;

$$$ 75 Укажите стадию напряженно-деформированного состояния, которая состояния используется при расчете по раскрытию трещин и деформациям?

$$ вторая;

$ первая;

$ третья;

$ I-а.

$$$ 76 С какой целью производится расчет по предельным состояниям первой группы?

$$ предотвратить любое (хрупкое, вязкое, усталостное) разрушение, потерю устойчивости формы и положения;

$ предотвратить чрезмерное развитие деформаций и перемещений;

$ предотвратить потерю устойчивости формы или положения;

$ предотвратить хрупкое разрушение.

$$$ 77 С какой целью производиться расчет по предельным состояниям второй группы?

$$ предотвратить образование чрезмерного раскрытия трещин, чрезмерных перемещений;

$ предотвратить разрушение конструкции от любых внешних воздействий;

$ предотвратить чрезмерное развитие перемещений;

$ предотвратить потерю устойчивости формы и положения.

$$$ 78  Как классифицируются  нагрузки?

$$ постоянные и временные;

$ постоянные и длительные;

$ длительные и кратковременные;

$ постоянные, временные и особые.

$$$ 79 Укажите причины, вызывающие образование наклонных трещин?

$$ главные растягивающие напряжения;

$ напряжения, действующие перпендикулярно оси стержня (у);

$ напряжения, действующие по направлению осей х и у;

$ напряжения, действующие вдоль оси стержня (х).

$$$ 80 Укажите нагрузки входящие в особые сочетания?

$$ постоянные, длительные, кратковременные и одна из особых;

$ длительные и возможные кратковременные;

$ постоянные и кратковременные;

$ кратковременные и особые.

$$$ 81 Как определяются расчетные нагрузки?

$$ устанавливаются умножением нормативной нагрузки на коэффициент надежности g = gnf;

$ устанавливаются по номинальным значениям;

$ устанавливаются нормами с заданной вероятностью их превышения;

$ устанавливаются делением нормативной нагрузки на коэффициент надежности g=gnγf;

$$$ 82 Метод расчета железобетонных конструкций?

$$ по предельным состояниям;

$ по разрушающим нагрузкам;

$ по I группе предельных состояний;

$ по II группе предельных состояний.

$$$ 83 Когда применяют сечение с двойной арматурой?

$$ недостаточная прочность бетона сжатой зоны;

$ недостаточная прочность бетона растянутой зоны;

$ недостаточная прочность растянутой арматуры;

$ недостаточная площадь растянутой арматуры.

$$$ 84 Как классифицируют временные нагрузки?

$$ длительные, кратковременные и особые;

$ постоянные и длительные;

$ постоянные, временные и особые;

$ длительные и кратковременные.

$$$ 85 Укажите нагрузки входящие в основные сочетания?

$$ постоянные, длительные и кратковременные;

$ постоянные и кратковременные;

$ постоянные и длительные;

$ постоянные.

$$$ 86 Сущность предварительно-напряженного железобетона?

$$ до приложения внешней нагрузки искусственно создаются напряжения сжатия в бетоне и арматуры;

$ до приложения внешней нагрузки, искусственно создается напряженное состояние, в бетоне - сжатие, в растянутых зонах от нагрузки, в арматуре - растяжение;

$  до приложения внешней нагрузки искусственно создается напряжение растяжения в арматуре и бетоне;

$ в стадии изготовления искусственно в сжатых зонах бетона создается напряженное состояние растяжения.

$$$ 87 Цель создания предварительно-напряженного железобетона?

$$ повысить трещиностойкость и жесткость, обеспечить применение высокопрочной арматуры;

$ повысить прочность бетона;

$ повысить несущую способность элемента;

$ повысить трещиностойкость и уменьшить деформации от усадки.

$$$ 88 Чем обеспечивается анкеровка преднапряженной арматуры периодического профиля в конструкции?

$$ высадкой головок на концах стержня;

$ созданием крюков на концах;

$ специальными анкерами

$ повышенной прочностью бетона.

$$$ 89 Чем обеспечивается анкеровка преднапряженной гладкой арматуры?

$$ создание специальных анкерных устройств;

$ сцеплением арматуры с бетоном;

$ прочностью бетона в зонах анкеровки;

$ постановкой металлических сеток в зонах анкеровки.

$$$ 90 Факторы влияющие на величину предварительного напряжения в арматуре? $$ максимальное напряжение ограничивается опасностью обрыва и развитием неупругих деформаций,  минимальное - величиной потерь;

$ максимальное напряжение - ограничивается пределом прочности, минимальное -не регламентируется;

$ никаких ограничений не вводится;

$ напряжение ограничивается прочностью бетона.

$$$ 91 Для чего вводится коэффициент точности натяжения арматуры?

$$ для учета погрешностей, вызванных производственными факторами;

$ для учета потерь преднапряжения;

$ для учета погрешностей температурного воздействия;

$ для учета погрешностей, вызванных способом натяжения.

$$$ 92 С какой целью вводятся коэффициенты надежности по назначению?

$$ для учета степени ответственности и капитальности зданий и сооружений.

$ для учета вида сооружений;

$ для учета условий эксплуатации сооружений;

$ для учета условий района строительства.

$$$ 93 С какой целью вводятся коэффициенты надежности по бетону?

$$ для учета изменчивости прочностных свойств бетона;

$ для учета изменчивости размеров сооружения;

$ для учета изменчивости его объемного веса;

$ для учета изменчивости технологии изготовления бетона.

$$$ 94 С какой целью вводятся коэффициенты надежности по арматуре?

$$ для учета изменчивости прочностных свойств стали;

$ для учета изменчивости деформативных свойств стали;

$ для учета изменчивости площади арматуры;

$ для учета изменчивости химического состава высокопрочных сталей.

$$$ 95  Каковы цели расчета по I группе предельных состояний?

$$ предотвратить разрушение конструкции вследствие исчерпания несущей способности и устойчивости;

$ предотвратить разрушение конструкции вследствие достижения предельных напряжений;

$ предотвратить появление чрезмерных деформаций;

$ предотвратить появление трещин;

$ предотвратить потерю устойчивости.

$$$ 96 Каковы цели расчета по II группе предельных состояний?

$$ предотвратить образование или чрезмерное раскрытие трещин, чрезмерных деформации;

$ предотвратить разрушение конструкции вследствие исчерпания несущей способности;

$ предотвратить разрушение конструкции вследствие потери устойчивости;

$ предотвратить чрезмерное раскрытие трещин.

$$$ 97 Как определяется расчетное сопротивление бетона Rb?

$$ делением нормативного сопротивления бетона на коэффициент надежности по бетону,       Rb=Rbnγb;

$ умножением нормативного сопротивления бетона Rbn на коэффициент надежности по бетону b. Rb=Rbn⋅γb;

$ расчетное сопротивление принимается равным нормативному;

$ расчетное сопротивление принимается равным среднему значению прочности кубов с          размером стороны 15 см.

$$$ 98 Какое напряжение принято за нормативное сопротивление арматуры?

$$ физический или условный предел  текучести с вероятностью 0,95;

$ предел текучести;

$ предел пропорциональности;

$ предел упругости.

$$$ 99 Как определяется расчетное сопротивление арматуры Rs?

$$ делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности по арматуреRs=Rsnγs;

$ расчетное сопротивление принимается равным нормативному;

$ расчетное сопротивление принимается равным пределу прочности;

$ расчетное сопротивление принимается равным пределу текучести.

$$$ 100 При проектировании железобетонных изгибаемых элементов, к какому условию следует стремиться исходя из экономических соображений?

$$ ξ≤ξR;

$ ξ=ξR;

$ ξ≥ξR;

$ не имеет значения.

$$$ 101 Условие, определяющее разрушение изгибаемого элемента по сжатой зоне?

$$  ξ>ξR;

$ ξ<ξR;

$ ξ≤ξR;

$ ξ≥ξR.

$$$ 102 Условие, определяющее разрушение бетона по растянутой зоне?

$$ ξ≤ξR;

$ ξ>ξR;

$ ξ<ξR;

$  ξ≥ξR.

$$$ 103 Чем определяется минимальный процент армирования при изгибе?

$$ условием равнопрочности армированного и неармированного сечений;

$ экономическими условиями;

$ технологическими условиями;

$ условиями разрушения по сжатой зоне.

$$$ 104 Чем определяется максимальный процент армирования при изгибе?

$$ условием полного использования бетона сжатой зоны (ξ=ξR);

$ экономическими условиями (экономия стали);

$ условиями, определяющими совместную работу бетона и арматуры;

$ условиями работы элемента в предельном состоянии.

$$$ 105 При расчете изгибаемых элементов при каких условиях тавровое сечение может рассматриваться как прямоугольное?

$$ нейтральная линия находится в пределах высоты полки;

$ нейтральная линия проходит через центр тяжести сечения;

$ нейтральная линия проходит через верхнюю ядровую точку;

$ нейтральная линия проходит через нижнюю ядровую точку.

$$$ 106 При каких условиях тавровое сечение может рассматриваться как прямоугольное при изгибе?

$$ момент внешних сил меньше момента, воспринимаемого полкой;

$ момент внешних сил больше момента, воспринимаемого полкой;

$ усилия в растянутой зоне больше усилия, воспринимаемого сжатой полкой;

$ усилие, воспринимаемое бетоном растянутой зоны, равно усилию, воспринимаемому полкой.

$$$ 107 Какое из условий прочности верно при изгибе для таврового сечения при x≤hf'

$$M≤Rbbf'xh0−0,5x;

$M≤Rbbxh0−0,5x+Rbbf'−bhf'h0−0,5hf'.

$ M≥Rbbxh0−0,5x+Rbbf'−bhf'h0−0,5hf';

$ M≤Rbbxh0−0,5x;

$$$ 108 Какое из условий прочности верно при изгибе для таврового сечения при x≻hf'

$$M≤Rbbxh0−0,5x+Rbbf'−bhf'h0−0,5hf'

$M≤Rbbf'xh0−0,5x;

$ M≥Rbbxh0−0,5x+Rbbf'−bhf'h0−0,5hf';

$ M≤Rbbxh0−0,5x;

$$$ 109  Каковы основные недостатки каменных конструкций?

$$ большая собственная масса и значительные затраты ручного труда при возведении;

$ значительные затраты ручного труда при возведении и огнестойкость;

$ небольшие эксплуатационные расходы;

$ большая собственная масса и высокие теплоизоляционные способности.

$$$ 110 С какой целью каменная кладка армируется стальными сетками, стальными продольными стержнями или железобетоном?

$$  для повышения несущей способности;

$ для повышения жесткости;

$ для повышения устойчивости;

$ для уменьшения деформативности.

$$$ 111 Что обозначает марка кирпича?

$$ временное сопротивление стандартных образцов сжатию, а также изгибу;

$ временное сопротивление стандартных образцов растяжению;

$ сопротивление стандартных образцов изгибу;

$ временное сопротивление стандартных образцов сжатию.

$$$ 112  От каких факторов зависит прочность каменной кладки?

$$ от прочности и вида камня и раствора, возраста кладки, ее качества и др. факторов;

$ от возраста кладки, квалификации каменщика;

$ от качества работ;

$ от прочности камня и возраста кладки.

$$$ 113 Если в сечении каменной конструкции одновременно действует центрально приложенная сила и изгибающий момент, то конструкция работает

$$ на внецентренное сжатие;

$ на изгиб;

$ на растяжение;

$ на центральное сжатие.

$$$ 114 Какие типы каменных зданий относятся к зданиям с жесткой конструктивной схемой?

$$ жилые и общественные здания, в которых поперечные стены располагаются довольно часто;

$ многоэтажные здания со значительными расстояниями между поперечными несущими стенами;

$ общественные здания с большими расстояниями между поперечными стенами;

$ в основном жилые здания.

$$$115 Какова расчетная схема стены каменного здания с жесткой конструктивной схемой?

$$ вертикальная неразрезная многопролетная балка, у которой шарнирными неподвижными опорами являются перекрытия;

$ вертикальной консольной стержень, защемленный в уровне фундамента;

$ вертикальная разрезная многопролетная балка;

$ элемент рамы.

$$$ 116  Какой элемент стены является расчетным?

$$ простенок;

$ карниз;

$ парапет;

$ цоколь.

$$$ 117 Как учитываются снижение несущей способности вследствие ползучести кладки?

$$ коэффициент mдл.;

$ коэффициент ;

$ коэффициент ;

$ коэффициент 1.

$$$118 Характер напряженного состояния каменной кладки в основном зависит?

$$ от величины эксцентриситета продольной силы 0;

$ от величины изгибающего момента М;

$ от величины продольной силы N;

$ от величины поперечной силы Q.

$$$119  Расчет каменных конструкций производится по какому методу?

$$ по предельным состояниям;

$ по разрушающим нагрузкам;

$ по I группе предельных состояний;

$ по II группе предельных состояний.

$$$ 120  Конструктивные схемы каменных зданий?

$$ жесткие и упругие;

$ бескаркасные;

$ с неполным каркасом;

$ пространственные.

$$$ 121 Укажите правильное расстояние между сетками по высоте кладки (S) в армокаменных конструкциях?

$$ не реже чем через 5 рядов кладки из обыкновенного кирпича и 40 см для других видов камней;

$ через 3 ряда кладки независимо от вида;

$ через 10 рядов кладки из кирпича и 50 см для камней;

по усмотрению каменщика.

$$$ 122  Назовите основные преимущества металлических конструкций?

$$ надежность, индустриальность, легкость, сборность;

$ индустриальность;

$ сборность;

$ надежность, легкость.

$$$ 123  Каков процент содержания углерода в стали, используемой в строительстве

$$ 0,22%;

$) 0,1%;

$) 0,4%;

$) 0,5%.

$$$ 124  От чего зависит в первую очередь прочность малоуглеродистой стали?

$$ от содержания углерода;

$ от содержания фосфора;

$ от содержания серы;

$ от содержания меди.

$$$ 125  Какие элементы кроме углерода существенно повышают прочность стали?

$$ медь, марганец, кремний;

$ кремний, фосфор, медь;

$ сера, кислород, медь;

$ фосфор, сера, кремний.

$$$ 126  Какие примеси значительно повышают хрупкость стали?

$$ фосфор, сера, кислород, азот;

$ кремний, медь, фосфор, марганец;

$ марганец, сера, кремний, медь;

$ медь, кремний, сера, кислород.

$$$ 127 Чем характеризуются основные механические свойства сталей?

$$ диаграммой «-» (напряжение - деформации);

$ свариваемостью;

$ ползучестью;

$ релаксацией.

$$$ 128  Почему алюминий не применяется в чистом виде?

$$ вследствие низкой прочности;

$ вследствие высокой пластичности;

$ вследствие того, что он легко коррозирует;

$ вследствие своей легкости.

$$$ 129 Что включает в себя сортамент прокатных профилей?

$$ формы, размеры, допуски, характеристики металла и вес 1 пог.м.;

$ характеристики металла и вес 1 пог.м.;

$ формы, размеры, допуски;

$ характеристики металла и допуски.

$$$ 130  Где используется толстолистовая сталь?

$$ в балках, колоннах, рамах;

$ при изготовлении штампованных профилей;

$ при изготовлении гнутых профилей;

$ для покрытий резервуаров, зданий.

$$$ 131 В виде чего прокатывается листовая сталь?

$$ в виде широкой полосы прямоугольного сечения;

$ в виде швеллеров;

$ в виде двутавра;

$ в виде тавра

$$$ 132  Каким образом изготавливаются гнутые профили из легких сплавов?

$$ путем гнутья в холодном состоянии;

$ путем гнуться в горячем состоянии;

$ путем прессования;

$ путем прокатки, в горячем состоянии.

$$$ 133  Каковы основные способы сварки, применяемые в строительстве?

$$ газоэлектросварка, электродуговая, электрошлаковая;

$ электрошлаковая, ультрозвуковая, газоэлектросварка;

$ электродуговая, газовая, электрошлаковая;

$ газовая, ультрозвуковая, электродуговая.

$$$ 134 Металлические конструкции и их элементы в зависимости от степени ответственности, условий эксплуатации, вида соединений разделяют на

$$ четыре группы;

$ две группы;

$ три группы;

$ пять групп.

$$$ 135 Какие виды металлических конструкций относятся к первой группе?

$$ наиболее ответственные сварные конструкции и элементы, работающие в особо тяжелых условиях, а также конструкции, подвергающиеся воздействию динамических и подвижных нагрузок;

$ фермы, балки покрытий и перекрытий;

$ колонны, прогоны покрытий;

$ связи, элементы фахверка.

$$$ 136 Какие типы металлических конструкций относятся ко второй группе?

$$ фермы, ригели рам, балки покрытий и перекрытий и другие растянутые и изгибаемые элементы, а также конструкции группы 1 при отсутствии сварных соединений;

$ балки рабочих площадок;

$ связи, а также конструкции группы 3 при отсутствии сварных соединений;

$ элементы фахверка.

$$$ 137 Какие типы металлических конструкций относятся к третьей группе?

$$ колонны, стойки, прогоны покрытий и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы, а также конструкции группы 2 при отсутствии сварных соединений;

$ фасонки ферм и конструкции группы 1 при отсутствии сварных соединений;

$ балки рабочих площадок;

$ связи.

$$$ 138 Какие типы металлических конструкций относятся к четвертой группе?

$$ вспомогательные конструкции – связи, элементы фахверка, ограждения и т.п., а также конструкции группы 3 при отсутствии сварных соединений;

$ конструкции группы 2 при отсутствии сварных соединений;

$ колонны, стойки, прогоны покрытий;

$ подкрановые балки.

$$$ 139 Что входит в состав рабочей документации металлических конструкции при проектировании?

$$ рабочие чертежи КМ и деталировочные чертежи КМД;

$ планы и разрезы здания и сооружения;

$ рабочие чертежи КМ (конструкции металлические);

$ деталировочные чертежи металлических конструкций – КДМ (конструкции металлические деталировка).

$$$ 140 Чем определяется качество стали, применяемой при изготовлении металлических конструкций?

$$ механическими свойствами, свариваемостью, коррозионной стойкостью;

$ наличием вредных примесей, структурной стали;

$ структурной стали, степенью раскисления;

$ степенью раскисления, наличием вредных примесей.

$$$ 141 Каким образом повышают прочность феррита – основы стали?

$$ добавками углерода, легированием, термическим упрочнением;

$ добавками азота;

$ добавками серы и азота;

$ добавками кремния и серы.

$$$ 142  Какие примеси в составе стали относятся к вредным?

$$ фосфор, сера, кислород, водород;

$ марганец, молибден, бор;

$ углерод, кремний, алюминий;

$ хром, ванадий, вольфрам.

$$$ 143 Как подразделяются стали по степени раскисления?

$$ кипящие, полуспокойные, спокойные;

$ малоуглеродистые, повышенной прочности, высокой прочности;

$ трех групп А, Б, В;

$ второй, шестой, пятой категорий;

$$$ 144 Какими способами производятся стали, применяемые в металлических конструкциях?

$$ в мартеновских печах и конверторах с продувным кислородом сверху;

$ кипящие, полуспокойные, спокойные;

$ трем группам:

$ малоуглеродистые, повышенной прочности, высокой прочности.

$$$ 145  К чему приводит старение стали?

$$ повышению предела текучести и временного сопротивления, уменьшению пластичности и сопротивления хрупкому разрушению;

$ уменьшению предела текучести;

$ уменьшению временного сопротивления;

$ повышению пластичности и сопротивления хрупкому разрушению.

$$$ 146 В зависимости от назначения по каким группам поставляется малоуглеродистая сталь обычной прочности?

$$ А, Б, В;

$ кипящая, полуспокойная, спокойная;

$ обычной, повышенной, высокой прочности;

$ второй, пятой, шестой категории;

$$$ 147 Что добавляют в малоуглеродистую сталь для ее раскисления?

$$ кремний или алюминий;

$ медь;

$ молибден или бор;

$ азот.

$$$ 148 Какие стали наиболее подвержены старению?

$$ загрязненная и насыщенная газами кипящая сталь;

$ спокойная сталь;

$ полуспокойная сталь;

$ спокойная и полуспокойная сталь.

$$$ 149 Что называется коэффициентом концентрации напряжений?

$$ отношение максимального напряжения в местах концентрации к номинальному равномерно распределенному по ослабленному сечению;

$ отношение максимального напряжения в местах концентрации к Rу;

$ отношение максимального напряжения в местах концентрации к Ru;

$ отношение максимального напряжения в местах концентрации к минимальному его значению по этому сечению.

$$$ 150 При каком виде воздействия влияние концентрации напряжений на прочность металлических конструкций не учитывается?

$$ при статических нагрузках и нормальной температуре;

$ при вибрационной нагрузке;

$ при ударной нагрузке и низкой температуре;

$ при динамических нагрузках.

$$$ 151  Повторная нагрузка стали при достаточно большом перерыве ведет:

$$ к восстановлению упругих свойств материала и достижению пределов предыдущего цикла;

$ не отражается на свойствах стали;

$ к увеличению пластичности материала;

$ к снижению упругих свойств материала.

$$$ 152 Как выражается усталость металла при многократном непрерывном нагружении?

$$ понижением прочности;

$ повышением прочности;

$ не отражается на прочности;

$ частичным понижением с последующим резким повышением прочности.

$$$ 153  По каким состояниям определяются предельные состояния первой группы?

$$ по потере несущей способности и полной непригодности к эксплуатации;

$ по получению недопустимых прогибов;

$ по появлению недопустимых углов поворота;

$ по затруднению нормальной эксплуатации сооружений.

$$$ 154  По каким состояниям определяются предельные состояния второй группы?

$$ по затруднению нормальной эксплуатации сооружений;

$ по разрушению;

$ по потере общей устойчивости;

$ по переходу конструкций в изменяемую систему.

$$$ 155 Что относится к постоянным нагрузкам и воздействиям?

$$ вес постоянных частей зданий и сооружений, вес и давление грунтов, воздействие предварительного напряжения;

$ вес стационарного оборудования; вес жидкостей и сыпучих материалов в емкостях; давление жидкостей и газов в резервуарах и газгольдерах;

$ атмосферные нагрузки; нагрузки от подъемно-транспортного оборудования; нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий;

$ сейсмические и взрывные воздействия.

$$$ 156 Что относится к временным длительным нагрузкам?

$$ вес стационарного оборудования; вес жидкостей и сыпучих материалов в емкостях; давление газов и жидкостей в резервуарах, газгольдерах; нагрузка на перекрытия складов, библиотек, архивов;

$ атмосферные нагрузки, нагрузки от подъемно-транспортного оборудования, нагрузки на перекрытия от массы людей и т.д.;

$ сейсмические и взрывные воздействия;

$ вес постоянных частей зданий и сооружений, вес грунтов, воздействие предварительного напряжения.

$$$ 157 Что относится к кратковременным нагрузкам и воздействиям?

$$ атмосферные нагрузки; нагрузки от подъемно-транспортного оборудования; нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий;

$ вес стационарного оборудования; вес жидкостей и сыпучих материалов в емкостях; давление жидкостей и газов в резервуарах и газгольдерах;

$ вес постоянных частей зданий и сооружений, вес и давление грунтов, воздействие предварительного напряжения;

$ сейсмические и взрывные воздействия.

$$$ 158  Что относится к особым нагрузкам и воздействиям?

$$ сейсмические и взрывные воздействия; нагрузки и воздействия, вызванные неисправностью или поломкой оборудования;

$ вес стационарного оборудования; вес жидкостей и сыпучих материалов в емкостях; давление жидкостей и газов в резервуарах и газгольдерах;

$ атмосферные нагрузки;

$ вес постоянных частей зданий и сооружений, вес и давление грунтов, воздействие предварительного напряжения.

$$$ 159 Как определяется расчетное сопротивление стали по пределу текучести?

$ Ry=Ryn/γm;

$ Ry=Rynγc/γu;

$ Ry=Rynγc;

$ Ry=Run/γmγu;

$$$ 160 Как определяется расчетное сопротивление стали по временному сопротивлению?

$$ Ru=Run/γm;

$ Ru=Run⋅γc;

$ Ru=Run/γn;

$ Ru=Ryn/γm;

$$$ 161  Сталь – это сплав железа с

$$ углеродом;

$ водородом;

$ кислородом;

$ азотом.

$$$ 162 Малоуглеродистая сталь обычной прочности содержит углерод в количестве

$$ 0,09…0,22%;

$ 0,25…0,5%;

$ 0,6…1,2%;

$ 1,3…1,9%.

$$$ 163 Низколегированные стали повышенной прочности содержат легирующие компоненты до

$$ 2,5%;

$ 3,5%;

$ 4,5%;

$ 5,5%.

$$$ 164 Стали высокой прочности получают

$$ термическим упрочнением легированной стали;

$ термическим упрочнением;

$ легированием;

$ добавкой фосфора.

$$$ 165 В строительных конструкциях применяют

$$ малоуглеродистую сталь;

$ среднеуглеродистую сталь;

$ сталь с повышенным содержанием углерода;

$ высокоуглеродистую сталь.

$$$ 166 Марка стали 16Г2АФ означает, что содержание

$$ марганца составляет 2%;

$ марганца составляет 16%;

$ марганца составляет 0,16%;

$ марганца составляет 0,2%.

$$$ 167  Плотность стали составляет

$$ 7,85т/м3;

$ 8,75т/м3;

$ 6,85 т/м3;

$ 9,85т/м3.

$$$ 168 Плотность алюминия составляет

$$ 2,7т/м3;

$ 8,75т/м3;

$ 6,85 т/м3;

$ 4,85т/м3.

$$$ 169 Модуль упругости стали равен

$$ 2,06 · 105 МПа;

$  2,06 · 104 МПа;

$  0,71 · 105 МПа;

$ 2,74 · 105 МПа.

$$$ 170  Модуль упругости алюминия равен

$$ 0,71 · 105 МПа;

$  0,71 · 104 МПа;

$  2 · 105 МПа;

$ 2,06 · 105 МПа.

$$$ 171  Воздействие предварительного напряжения конструкций относится

$$ к постоянным нагрузкам;

$ к длительно действующим нагрузкам;

$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам.

$$$ 172 Вес временных перегородок относится

$$ к длительно действующим нагрузкам;

$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относится к нагрузкам.

$$$ 173  Вес стационарного оборудования относится

$$ к длительно действующим нагрузкам;

$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относится к нагрузкам.

$$$ 174  Давление жидкостей и газов в резервуарах, газгольдерах и трубопроводах относится

$$ к длительно действующим нагрузкам;

$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относится к нагрузкам.

$$$ 175  Вес сыпучих материалов в емкостях относится

$$ к длительно действующим нагрузкам;

$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относится к нагрузкам.

$$$ 176  Нагрузки на перекрытия складов, зернохранилищ, библиотек относятся

$ к длительно действующим нагрузкам;

$) к кратковременным нагрузкам;

$) к особым нагрузкам;

$) не относятся к нагрузкам.

$$$ 177 Снеговые, ветровые, гололедные нагрузки относятся

$$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам.

$$$ 178  Температурно – климатические воздействия относятся

$$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам.

$$$ 179 Нагрузки от подъемно- транспортного оборудования, используемого при возведении и эксплуатации зданий и сооружений, относятся

$$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам.

$$$ 180  Нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий и сооружений от массы людей, мебели и т.д. относятся

$$ к кратковременным нагрузкам;

$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам.

$$$ 181 Сейсмические воздействия относятся

$$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам;

$ к длительно действующим нагрузкам.

$$$ 182  Взрывные воздействия относятся

$$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам;

$ к длительно действующим нагрузкам.

$$$ 183 Нагрузки и воздействия, вызываемые неисправностью оборудования и резким нарушением технологического процесса, относятся

$$ к особым нагрузкам;

$ не относятся к нагрузкам;

$ к постоянным нагрузкам;

$ к длительно действующим нагрузкам.

$$$ 184 Расчетная нагрузка равна произведению нормативной нагрузки на

$$ коэффициент надежности по нагрузке γf;

$ коэффициент надежности по материалу γm;

$ коэффициент надежности по ответственности γn;

$ коэффициент условий работы γc.

$$$ 185 Коэффициент надежности по нагрузке γf  для собственного веса  металлических конструкций равен

$$ 1,05;

$ 1,2;

$ 1,3;

$ 1,4.

$$$ 186  Коэффициент надежности по снеговой нагрузке γf   равен

$$ 1,4 или 1,6;

$ 1,2;

$ 1,3;

$ 1,05.

$$$ 187  Коэффициент надежности по ветровой нагрузке γf   равен

$$ 1,4;

$ 1,2;

$ 1,3;

$ 1,05.

$$$ 188 Значения нормативных сопротивлений материалов устанавливают таким, чтобы обеспеченность  их составляла не менее

$$ 95%;

$ 90%;

$ 85%;

$ 80%.

$$$ 189 Расчетное сопротивление стали получают делением нормативного сопротивления на

$$ коэффициент надежности по материалу;

$ коэффициент надежности по нагрузке;

$ коэффициент надежности по ответственности;

$ коэффициент условий работы.

$$$ 190 Расчетное сопротивление стали по пределу текучести записывается в виде

$$ Rу;

$ Rу n;

$ Ru;

$ Run.

$$$ 191 Нормативное сопротивление  стали по пределу текучести записывается в виде

$$ Rуn;

$ Rу ;

$ Ru;

$ Run.

$$$ 192 Расчетное сопротивление стали по временному сопротивлению записывается в виде

$$ Ru;

$ Rу ;

$ Rуn

$ Run;

$$$ 193 Нормативное сопротивление стали по временному сопротивлению записывается в виде

$$ Run;

$ Rу ;

$ Rуn;

$ Ru;

$$$ 194 Расчетное сопротивление стали сдвигу записывается в виде

$$ Rs;

$ Rу ;

$ Rуn

$ Run.

$$$ 195 Расчетное сопротивление стали сдвигу определяется по формуле

$$ Rs = 0,58 Rу;

$ Rs = 0,85 Rу;

$  Rs = 0,55 Rу;

$ Rs = 0,8 Rу.

$$$ 196 Коэффициент условий работы записывается в виде

$$ γс;

$ γn;

$ γf;

$ γu;

$$$ 197 Коэффициент надежности по ответственности зданий и сооружений записывается в виде

$$ γn;

$ γс;

$ γf;

$ γu;

$$$ 198 Коэффициент надежности по материалу записывается в виде

$$ γm;

$ γn;

$ γс;

$ γf;

$$$ 199 Коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению записывается в виде

$$ γu;

$ γn;

$ γс;

$ γf.

$$$ 200 В результате действия нагрузок в элементах конструкций возникают

$$ Основные напряжения;

$ Дополнительные напряжения;

$ Местные напряжения;

$ Начальные напряжения.

$$$ 201 От неучтенных в идеализированной схеме факторов в элементах конструкций возникают

$$ Дополнительные напряжения;

$ Основные напряжения;

$ Местные напряжения;

$ Начальные напряжения.

$$$ 202 От внешних местных воздействий в элементах конструкций возникают

$$ Местные напряжения;

$ Дополнительные напряжения;

$ Основные напряжения;

$ Начальные напряжения.

$$$ 203 В результате неравномерного остывания после прокатки или  при сварке  в элементах конструкций возникают

$$ Начальные напряжения;

$ Дополнительные напряжения;

$ Основные напряжения;

$ Местные напряжения.

$$$ 204 Прочность древесины на растяжение поперек волокон меньше прочности вдоль волокон

$$ почти в 25 раз;

$ почти в 20 раз;

$ в 10 раз;

$ почти в 30 раз.

$$$ 205 Чем отличается прочность древесины при сжатии от прочности древесины при растяжении?

$$ больше;

$ меньше;

$ одинаковы;

$ меньше при наличии сучков, косослоя и других пороков.

$$$ 206 Какие элементы древесины менее всех чувствительны к порокам?

$$ сжатые;

$ растянутые;

$ изгибаемые;

$ сжатые и растянутые.

$$$ 207 В каких элементах целесообразны врубки?

$$ в элементах, подверженных сжатию;

$ в растянутых элементах;

$ в изгибаемых элементах;

$ в элементах, подверженных скалыванию.

$$$ 208 Какой способ соединения элементов деревянных конструкций является практически неподатливым?

$$ на клею;

$ на нагелях;

$ на врубках;

$ на гвоздях.

$$$ 209 Для несущих клееных конструкций используют пиломатериалы, доски, брусья хвойных пород с влажностью не более

$$ 12%;

$ 20%;

$ 10%;

$ 5%.

$$$ 210 Для стыкования каких элементов не рекомендуют клеевые соединения?

$$ растянутых;

$ сжатых;

$ работающих на сдвиг;

$ работающих на ударные воздействия.

$$$ 211 По скольким группам предельных состояний производиться расчет деревянных  и пластмассовых конструкций?

$$ по двум

$ по трем

$ по четырем

$ по пяти

$$$ 212 Какие расчеты включают в себя первую группу предельных состояний?

$$ по прочности и устойчивости

$ по деформациям

$ по прогибам

$  по перемещениям

$$$ 213 Какие расчеты включают в  себя вторую группу предельных состояний?

$$ по деформациям

$ по несущей способности

$ по прочности

$ по общей устойчивости

$$$ 214 Связанная влага древесины находится

$$ в толще клеточных оболочек

$ в полостях клеток

$  в межклеточных пространствах

$ в химическом составе веществ, образующим древесину

$$$ 215 Предел гигроскопичности древесины составляет

$$ 30%

$ 20%

$ 15%

$ 10

$$$ 216 Объем древесины увеличивается при изменении влажности от 0 до

$$ 30%

$ 40%

$ 45%

$ 50%

$$$ 217 Коэффициент линейного температурного расширения древесины вдоль волокон меньше чем поперек волокон в

$$ 7-10 раз

$ 12-15 раз

$ 15-18 раз

$ 18-20 раз

$$$ 218 теплопроводность древесины увеличивается с

$$ увеличением плотности и влажности древесины

$ уменьшением плотности древесины

$ уменьшением влажности древесины

$ уменьшением плотности и влажности древесины

$$$ 219 В каком направлении древесина обладает наибольшими прочностными и упругими свойствами?

$$ вдоль волокон древесины

$ поперек волокон радиально

$ поперек волокон тангенцианально

$ по касательной к годичному слою

$$$ 220 Мгновенный деформации древесины развиваются

$$ со скоростью приложения нагрузки

$ после приложения нагрузки

$ до приложения нагрузки

$ не зависимо от нагрузки

$$$ 221 Вязкие деформации древесины развиваются

$$ после того, как нагрузка перестает возрастать

$ со скоростью приложения нагрузки

$ до приложения нагрузки

$ не зависимо от нагрузки

$$$ 222  Мгновенные и вязкие деформации являются

$$ упругими – обратимыми

$ не упругими – не обратимыми

$ пластичными

$ упруго – пластичными

$$$ 223 Стандартные определения механических характеристик древесины производят

$$ на малых образцах без пороков

$ на малых образцах с пороками

$ на больших образцах без пороков

$ на больших образцах с пороками

$$$ 224  При длительном действии нагрузки прочность древесины

$$ уменьшается

$ увеличивается

$ не изменяется

$ частично увеличивается

$$$ 225 Предел  длительного сопротивления древесины σдл характеризует предельное напряжение, под действием которого образец

$$ не разрушится

$ разрушится сразу

$ разрушится с течением времени

$ частично разрушится

$$$ 226 Для сосны и ели предел прочности древесины при растяжении вдоль волокон в среднем равен

$$ 100 МПа

$ 150 МПа

$ 40- 50 МПа

$ 6-9 МПа

$$$ 227 Для сосны и ели предел прочности на сжатие вдоль волокон в среднем составляет

$$40-50МПа

$ 100 МПа

$ 150 МПа

$ 6-9 МПа

$$$ 228 Влажность воздушно-сухой древесины составляет

$$ 10-18%

$ 18-23%

$ 23-25%

$ 30%

$$$ 229 Влажность полусухой древесины составляет

$$18-23%

$10-18%

$23-25%

$30%

$$$ 230 Влажность сырой древесины составляет

$$23  и более

$18-23%

$10-18%

$ 7-10%

$$$ 231 Чему равна стандартная температура?

$$ 20°С

$ 12°С

$ 15°С

$ 25°С

$$$ 232 Как влияют естественные пороки на механические свойства древесины?

$$ понижают

$ повышают

$ не влияют

$ частично повышают

$$$ 233 Марка строительной фанеры на смоляном фенолформальдегидном клее

$$ ФСФ

$ ФК

$ ФБС

$ ФБСВ

$$$ 234 Марка строительной фанеры на карбомидном клее

$$ ФК

$ ФСФ

$ ФБС

$ ФБСВ

$$$ 235 Как называются химические средства, предохраняющие древесину от возгорания?

$$ антипирены

$ антисептики

$ антистатики

$ инсектициды

$$$ 236 Как ведут себя при нагревании термопластические пластмассы?

$$ при нагревании размягчаются, а при охлаждении снова отвердевают

$ после отверждения не размягчаются

$ не отвердевают

$ не размягчаются

$$$ 237 Как ведут себя при нагревании термореактивные пластмассы?

$$ после отверждения не размягчаются

$ при нагревании размягчаются, а при охлаждении снова отвердевают

$ не отвердевают

$ не размягчаются

$$$ 238 Что входит в состав в однородных пластмасс?

$$ только одно связующее

$ связующее и наполнители

$ связующее, наполнители и пластификаторы
$ наполнители, пластификаторы и красители

$$$ 239 Что применяют в качестве наполнителя в стеклопластике?

$$ стекловолокно, стеклоткань

$древесную стружку и опилки

$ асбестовое волокно

$ тальк

$$$ 240 Чему равна стандартная влажность древесины?

$$ 12%

$ 15%

$ 20%

$ 25%